| Firma | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustelle | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Checkliste Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risikobereich | Niedrig < 10.000 F/m3 | Mittel > 10.000 F/m3 < 100.000 F/m3 |  | Hoch > 100.000 F/m3 | TRGS 519, Anlage 9 und Überleitungshilfe zur TRGS 519 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ☐ | ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Überprüfung von Maßnahmen aus der Gefährdungsbeurteilung |  |  |  |  | In Ordnung |  |  |  |  | fehlt |  | nicht zutr. |
| ## 1. Arbeitsvorbereitungen |  |  |  |  | N | M | H |  |  |  |  |  |
| Zulassung für Asbestarbeiten liegt vor (TRGS 519; 3.1) |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Unternehmensbezogene Anzeige liegt vor (TRGS 519; 3.1 (1)) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Objektbezogene Anzeige liegt vor (TRGS 519, 3.1 (2)) |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Sachkunde | Verantwortliche Person (VP) |  | Q1 (TRGS 519 Anlage 4) |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Q2 (TRGS 519 Anlage 4) |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Q3 (TRGS 519 Anlage 3) |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
|  | Aufsichtsführende Person (AF) |  | Q1E (emissionsarme Verfahren) |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Q1 (TRGS 519 Anlage 4) |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Q2 (TRGS 519 Anlage 4) |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |
|  |  |  | Q3 (TRGS 519 Anlage 3) |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Fachkunde Beschäftigte (Fachpersonal) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Abbruchanweisung erstellt (u. a. Gefahren, Schutzmaßnahmen, Abbruchverfahren, Erste Hilfe, Entsorgung) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Betriebsanweisungen vorhanden |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Unterweisung der Beschäftigten; stoff- und arbeitsplatzbezogen |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge asbesthaltiger Staub |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge Atemschutzgeräte |  |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| ## 2. Baustellenorganisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AF vor Ort (TRGS 519; 2.7, 2.15) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Ausschließlich Fachpersonal für Arbeiten mit Asbest vor Ort (TRGS 519; 2.16) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Arbeitsplan vorhanden (TRGS 519; 4.2) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen; Vermeidung von gegenseitigen Gefährdungen |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  | ☐ |
| Zusammenarbeit mit dem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator (Baustellenverordnung) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  | ☐ |
| ## 3. Baustelleneinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baustellenunterkunft, ggf. Personen- und Materialschleuse (Schwarz-/Weiß-Trennung) |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| WC (Oktober bis März beheizt), Waschgelegenheit |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Duschen | Arbeiten mit Asbestzementprodukten im Freien und Arbeiten geringen Umfangs, wenn Arbeiten in Σ > 3 Tage |  |  |  |  | ☐ |  |  |  | ☐ |  |  |
|  | alle übrigen Arbeiten |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Geeignete Entsorgungsbehälter, Asbest-Warnkennzeichnung |  |  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ☐ |  |  |

| ## 4. Persönliche Schutzausrüstung gegen Asbest |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atemschutz mindestens FFP2 max. 2h/Schicht oder Halbmaske P2-Filter oder mindestens gebläseunterstützte Maske mit TM1P-Filter |  |  |  | ☐ |  | ☐ |  |
| Atemschutz mindestens FFP3 max. 2 h/Schicht oder Halbmaske P3 oder mindestens gebläseunterstützte Maske mit TM2P-Filter |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| Atemschutz als Vollmaske mit Gebläse und TM3P ab > 300.000 F/m3 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| Einsatz von Isoliergeräten ab > 4.000.000 F/m3 |  |  |  |  | ☐ | ☐ |  |
| Schutzanzüge Kat. III, wenn Asbestkontakt zur Arbeitskleidung möglich |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |
| Schutzanzüge Kategorie III | bei Sprühnebel und Feuchtigkeit mindestens Typ 4 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
|  | sonst min. Typ 5-6 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| ## 5. Sonstige Schutzmaßnahmen und Baustelleinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Sichere Verkehrswege eingerichtet, nicht betretbare Bereiche abgesperrt |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Absturzsicherungen angebracht, Öffnungen gegen Absturz gesichert |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Gerüste standsicher, vollständig, geprüft/freigegeben |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Auffangeinrichtung (z. B. Schutznetze) eingebaut und geprüft |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bauzaun, Absperrungen, ggf. Einhausungen, Verkehrssicherung, Gefahrenhinweis und Warnschilder |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Geeignete und geprüfte Leitern |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| PSA vorhanden (Sicherheitsschuhe, Schutzhelme, Handschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz, PSAgA) |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Bestimmungsgemäße Nutzung PSA |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ersthelfer anwesend, Verbandkasten, Erste-Hilfe-Aushang |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Nächster D-Arzt bekannt |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Brandschutzmaßnahmen (z. B. Feuerlöscher) |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Stromversorgung über Baustromverteiler mit FI-Schalter 30 mA, Prüfung der FI-Schalter (alle 4 Wochen) |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Prüfung von Arbeitsmitteln, elektrischen Geräten |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  |  |  | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  | Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. |  |  |  |  |  |
| Ort, Datum |  | Unterschrift |  |  |  |  |  |
| ## Weitere Informationen: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. TRGS 519, Asbest Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Überleitungshilfe zur Anwendung der TRGS 519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Asbest, Information über Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (BG BAU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Asbest und Abbruch (BG BAU) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Baustein D37 (BG BAU) |  |  |  |  |  |  |  |

| # Expositions-Risiko-Matrix gemäß Überleitungshilfe – GefStoffV sowie TRGS 519 Anlage 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Einschränkungen | Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 Anforderungen nach TRGS 519 Nr. 3 – 13 sind zusätzlich umzusetzen | Risikozuordnung soweit die Schutzmaßnahmen umgesetzt sind und die Exposition nicht anderweitig nachgewiesen wurde | Qualifikation 1) |
| Tätigkeiten mit geringer Exposition nach TRGS 519 Nr. 2.8 |  | TRGS 519 Nr. 15.1 | niedriges Risiko | VP: Q1 AF: Q1 |
| Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 Nr. 2.9 |  | TRGS 519 Nr. 15.2 / Ausführung der Tätigkeiten gemäß Verfahrensbeschreibung | niedriges Risiko | VP: Q1 AF: Q1 oder Q1E |
| Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten z. B. Spritzasbest, asbesthaltige Leichtbauplatten, Asbestpappen, mehrschichtige Boden- und Wandbeläge (Cushion-Vinyl), Dichtungsschnüre |  |  |  |  |
| Abbruch- und Sanierungsarbeiten |  | TRGS 519 Nr. 14 (mit Ausnahme Nr. 14.4) | hohes Risiko | VP: Q3 AF: Q3 |
|  | Arbeiten geringem Umfangs nach TRGS 519 Nr. 2.10 | TRGS 519 Nr. 14.4 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
| Abbrucharbeiten an Asbestzementprodukten z. B. Dach- und Fassadenplatten, Asbestzementrohre |  |  |  |  |
| Arbeiten im Freien |  | TRGS 519 Nr. 16.2 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
|  | Arbeiten geringen Umfangs nach TRGS 519 Nr. 2.10 (Gesamtfläche < 100 m²) | TRGS 519 Nr. 16.2 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
| Arbeiten in Innenräumen | zerstörungsfreier Ausbau | TRGS 519 Nr. 16.3 | niedriges Risiko | VP: Q1 AF: Q1 |
|  | nicht zerstörungsfreier Ausbau – Trennen eines einzelnen Rohres durch Brechen | TRGS 519 Nr. 16.3 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
|  | nicht zerstörungsfreier Ausbau (Sägen, Bohren, Schneiden) | TRGS 519 Nr. 16.3, ergänzend Maßnahmen nach Nr. 14 | hohes Risiko | VP: Q3 AF: Q3 |
| Instandhaltungsarbeiten |  |  |  |  |
| Instandhaltungsarbeiten an Asbestzement-Produkten, z. B. Ausbau einzelner defekter AZ-Platten |  | TRGS 519 Nr. 17.2 mit Beachtung Nr. 16 und 17.1 | niedriges Risiko | VP: Q1 AF: Q1 |
| Instandhaltungsarbeiten an Dichtungen und Packungen |  | TRGS 519 Nr. 17.3 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
| Instandhaltungsarbeiten an Bremsanlagen und Kupplungen |  | TRGS 519 Nr. 17.4 | mittleres Risiko | VP: Q2 AF: Q2 |
| Tätigkeiten an asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen, Fliesenklebern (PSF) oder vergleichbaren bauchemischen Produkten |  |  |  |  |
| Einschlagen und Ziehen von Nägeln in/ aus Oberflächen mit asbesthaltigen PSF |  |  | niedriges Risiko |  |

# Hinweise Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf die TRGS 519 in der Fassung vom 31.03.2022. Hohes Risiko Exposition liegt oberhalb der Toleranzkonzentration von 100.000 F/m3. Mittleres Risiko Exposition liegt oberhalb der Akzeptanzkonzentration (10.000 F/m3), aber unterhalb der Toleranzkonzentration (100.000 F/m3). Niedriges Risiko Exposition liegt unterhalb der Akzeptanzkonzentration von 10.000 F/m3. Bei Bohr-, Stemm- und abrasiven Arbeiten an asbesthaltigen PSF sind, soweit vorhanden, grundsätzlich anerkannte emissionsarme Verfahren (BT-Verfahren) nach TRGS 519 Nr. 2.9 anzuwenden oder die Einhaltung der Grenzwerte für niedriges Risiko ist nachzuweisen!

1) Qualifikation

Ein Sachkundenachweis nach TRGS 519 Anlage 3 bzw. 4 behält auch mit Einführung des aufgaben- und risikobezogenen Qualifikationskonzepts unter Beachtung der Fortbildungsverpflichtungen nach GefStoffV seine Gültigkeit. In der nachfolgenden Tabelle wird die Gleichwertigkeit der Sachkunde nach Anlagen 3 und 4 mit den künftigen Sachkundemodulen dargestellt.

| ## Qualifikation der verantwortlichen Person (VP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | aufgaben- und risikobezogene Qualifikation | Sachkunde nach TRGS 519 *) |
| VP-Q1 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich niedrigen Risikos | GK + M2 + M4 | produkt-/verfahrensabhängig: Sachkunde nach Anlage 4a, 4b oder 4c |
| VP-Q2 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich mittleren Risikos | GK + M2 + M4 | produkt-/verfahrensabhängig: Sachkunde nach Anlage 4a, 4b oder 4c |
| VP-Q3 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos | GK + M2 + M3 + M4 | Sachkunde nach Anlage 3 |
| ## Qualifikation der aufsichtführenden Person (AF) |  |  |  |
|  |  | aufgaben- und risikobezogene Qualifikation | Sachkunde nach TRGS 519 *) |
| AF-Q1E | Qualifikation für die Anwendung ausschließlich anerkannter emissionsarmer Verfahren | GK + Praxismodul Q1E | Anlage 10 (GK + Q1E) |
| AF-Q1 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich niedrigen Risikos (inkl. emissionsarme Verfahren) | GK + M2 | produkt-/verfahrensabhängig: Sachkunde nach Anlage 4a, 4b oder 4c |
| AF-Q2 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich mittleren Risikos | GK + M2 | produkt-/verfahrensabhängig: Sachkunde nach Anlage 4a, 4b oder 4c |
| AF-Q3 | Sachkunde für Tätigkeiten im Bereich hohen Risikos | GK + M2 + M3 | Sachkunde nach Anlage 3 |

*) Sachkunde nach Anlage 3 schließt Sachkunde nach Anlage 4 ein. Sachkunde nach Anlage 4c schließt Sachkunde nach Anlage 4a oder 4b ein.

# Abkürzungen:

GK = Grundkenntnisse Asbest gemäß TRGS 519 Anlage 10)

Q1E = Qualifikationsmodul 1E gemäß TRGS 519 Anlage 10)

M2 = Modul 2 gemäß aufgaben- und risikobezogenem Qualifikationskonzept

M3 = Modul 3 gemäß aufgaben- und risikobezogenem Qualifikationskonzept

M4 = Modul 4 gemäß aufgaben- und risikobezogenem Qualifikationskonzept