| Firma: |  | Betriebsanweisung Kraftbetriebene Ladebrücken | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Betrieb von kraftbetriebenen Ladebrücken zum Be- und Entladen von Fahrzeugen – zum Ausgleich von Höhenunterschieden und zur Überbrückung von Abständen zwischen Laderampen und Ladeflächen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Abstürzen bei geöffnetem Rolltor und nicht angedockten Fahrzeugen oder Wechselbrücken Abstürzen von Personen oder Flurförderzeugen durch Wegrollen nicht gesicherter Fahrzeuge Stürzen zwischen Ladebrücke und Ladefläche durch nicht ordnungsgemäß aufgelegte Ladebrücke seitliches Abstürzen von der Hubladebühne, wenn diese auf die Ladebrücke aufgelegt ist Stolpern und Umknicken durch Höhenunterschiede zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und den angrenzenden Verkehrsflächen Umstürzen von Flurförderzeugen durch Höhenunterschiede zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und angrenzenden Verkehrsflächen Getroffen werden von herunterrutschenden oder herabfallenden Ladungsteilen vom Flurförderzeug |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten nur geprüfte Ladebrücken benutzen Ladebrücke nicht überlasten – Angaben vom Typenschild beachten! Rolltor schließen bzw. geschlossen lassen, wenn sich kein Fahrzeug/Wechselbehälter an der Ladebrücke befindet Fahrzeug mittels Feststellbremse gegen Wegrollen sichern Fahrzeug vor dem Befahren mit kraftbetriebenen Flurförderzeugen mittels Feststellbremse und zusätzlich beidseitig angelegten Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern Ladebrücke ordnungsgemäß auf Ladefläche auflegen lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeug form- oder kraftschlüssig gegen Herabfallen sichern Ladebrücke nach dem Be- und Entladen in Ruhestellung, d. h. in die Waagerechte, bringen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Störungen entsprechend Betriebsanleitung beheben Ladebrücke bei sicherheitsrelevanten Mängeln, wie z. B. fehlenden seitlichen Sicherungsblechen, unbeabsichtigtem Absenken oder beschädigten Klapplippen, stillsetzen und Führungskraft oder aufsichtsführende Person (Namen, Telefonnummern) informieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: Gegenbewegung nur einleiten, wenn verletzte Person gefahrlos befreit werden kann lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen, z. B. starke Blutungen stillen, bei Bewusstlosen Puls und Atmung kontrollieren, auf einer Decke in die stabile Seitenlage bringen verletzte Person beruhigen, ggf. gegen Wärmeverlust eindecken und bis zum Eintreffen professioneller Hilfe dabeibleiben Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen (Kontaktdaten) Kontroll-/Reinigungsarbeiten nur bei stillgesetzter sowie gegen irrtümliches bzw. unbefugtes Ingangsetzen gesicherter Ladebrücke ausführen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.