| Firma: |  | Betriebsanweisung Kreissägen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit Kreissägen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr schwerster Hand- und Körperverletzungen Gefahr der Gehörschädigung, sofern kein Gehörschutz benutzt wird Gefahr durch fortgeschleuderte Teile Krebsgefährdung durch Sägen von Harthölzern, z. B. Buchen- oder Eichenholz |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen Umgangsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren beachten, 16- bis 18-Jährige nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht an der Kreissäge arbeiten lassen Gehörschutz und Schutzschuhe tragen aufgrund der Einzugsgefahr keine Handschuhe verwenden eng anliegende Kleidung tragen Anschlüsse und Schutzvorrichtungen täglich kontrollieren Sägeblatt auf Beschädigung und Eignung prüfen Bedienungsanleitung des Herstellers beachten auf sicheren Stand achten, regelmäßig Reststücke aus dem Arbeitsbereich entfernen Hilfseinrichtungen verwenden: Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock Schutzhaube verwenden auf ausreichende Beleuchtung achten Werkstücke sicher auflegen und führen, bei Bedarf Auflageböcke oder Verlängerungstische verwenden |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Gerät ausschalten und gegen weitere Benutzung sichern, Netzstecker ziehen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch beauftragte Personen oder Fachfirma durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.