| Firma: |  | Betriebsanweisung Plattensägen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten an Plattensägen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr schwerster Körperverletzungen Gehörschäden durch hohe Lärmpegel Brand- und Explosionsgefahr durch Holzstaub Krebsgefährdung durch den Kontakt mit Hartholzstaub, z. B. von Buchen- oder Eichenholz |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn: nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen Umgangsverbot für Jugendliche unter 16 Jahren beachten, 16- bis 18-Jährige nur zu Ausbildungszwecken und unter Aufsicht mit den Sägen arbeiten lassen Gehörschutz, Schutzschuhe und enganliegende Kleidung tragen aufgrund der Einzugsgefahr keine Schutzhandschuhe verwenden Funktionstüchtigkeit der Sägeschutzhaube und der Absauganlage überprüfen und Sägeblatt auf Beschädigungen kontrollieren Bedienungsanleitung des Herstellers beachten Mindestabmessungen des Schnittguts von (Länge und Breite in mm) nicht unterschreiten – die Mindestmaße sind der Bedienungsanleitung des Herstellers sowie der Gefährdungsbeurteilung zu entnehmen Beim Sägen: nicht rauchen niemals vor die Schutzhaube greifen niemals hinter das Schnittgut greifen Spaltkeil verwenden Staubbehälter regelmäßig entleeren Im Arbeitsbereich: Arbeitsbereich für den Zutritt durch Unbefugte absperren Holzstaub absaugen, nicht mit einem Besen kehren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei klemmender Schutzhaube sofort Hauptschalter der Plattensäge ausschalten; erst nach Stillstand des Sägeblatts Störungsbeseitigung vornehmen Anlage bei sicherheitsrelevanten Mängeln oder Unfällen abschalten und gegen weitere Benutzung sichern Führungskraft (Name) über Mängel informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.