| Firma: |  | Betriebsanweisung Ladebrücken | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Einsatz von Ladebrücken zum Be- und Entladen von Fahrzeugen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Abstürzen von Personen und Flurförderzeugen Quetsch- und Scherstellen zwischen Ladebrücke und Fahrzeug unkontrollierte Bewegung der Ladebrücke Ausrutschen, Stolpern und Stürzen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen Schutzschuhe tragen Ladebrücke nur mit der zugelassenen Tragfähigkeit belasten werktägliche Sicht- und Funktionsprüfung durchführen Ladebrücke nicht gemeinsam mit der Fahrzeughebebühne verwenden Ladebrücke richtig auf dem Fahrzeug positionieren und für eine sichere Auflage auf der gesamten Breite sorgen zu beladendes Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern vorzeitiges Abziehen des Fahrzeugs von der Ladestellen verhindern abgestellte ortsveränderliche Ladebrücken gegen Umstürzen sichern beachten, dass die nutzbare Breite der Ladebrücke mindestens 1,25 m betragen muss und die maximale Neigung der Brücke 12,5% betragen darf Verkehrswege freihalten und keine Waren auf Verkehrswegen zwischenlagern Verschmutzungen entfernen, um Rutschfestigkeit zu erhalten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | defekte Ladebrücken nicht weiter benutzen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfintervalle (Welche?) einhalten Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nur durch beauftragte Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.