| Firma: |  | Betriebsanweisung Müllpressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang mit Müllpressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Hineinstürzen von Personen, z. B. in den Presscontainer Quetschen und Scheren im Pressenbereich Verletzungsgefahr beim Positionieren von Absetzbehältern |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen Presse und elektrische Zuleitungen vor Arbeitsbeginn auf erkennbare Schäden hin prüfen Bedienungsanleitung des Herstellers beachten Presse nur auf ebenen Untergrund stellen; für Behälter mit Rangierrollen ist eine maximale Neigung des Bodens von 5 Grad zulässig; für Rampen nur geeignete Pressen einsetzen Absetzbehälter erst dann absetzen, wenn der rückwärtige Raum frei von Personen ist Presse nicht betreten, nicht in die Presse einsteigen Raum um die Presse freihalten und Stolperstellen beseitigen vor Inbetriebnahme der Presse eventuell erforderliche Absturzsicherungen, wie z. B. Steckgeländer an Rampen, in Schutzstellung bringen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen nicht manipulieren und unwirksam machen verkantetes Material nur im ausgeschalteten Zustand und unter Verwendung von Hilfsmitteln beseitigen, z. B. mit einer Stange Presse nach Beendigung der Arbeiten gegen unbefugte Benutzung sichern |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Presse bei sicherheitsrelevanten Mängeln stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern Störungsbeseitigung nur durch beauftragte Personen vornehmen lassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers durchführen lassen Wartungsintervalle (Welche?) nach Herstellerangaben einhalten regelmäßige Prüfung (Intervall) durch befähigte Person sicherstellen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.