| Firma: |  | Betriebsanweisung Radlader | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Fahren mit Radlader |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Absturzgefahr vom Fahrzeug Kippen und selbständiges Ingangsetzen des Fahrzeugs Verletzungsgefahr von Personen durch Anfahren, Einquetschen sowie Getroffen werden durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken Verschüttungsgefahr im Sandabbau oder an Halden |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung und schriftlicher Beauftragung benutzen; Mindestalter 18 Jahre Betriebsanleitung des Herstellers beachten beim Fahren Schaufel dicht über dem Boden halten sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich, d. h. Fahr-/Schwenkbereich, aufhalten – ansonsten Betrieb unterbrechen keine Personen mit dem Radlader befördern Material immer möglichst rechtwinklig zur Absturzkante abschieben Unterhöhlen von Abbaumaterial vermeiden Schutzschuhe und ggf. Schutzhelm tragen auf ausreichenden Abstand zu Böschungen, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen achten; der Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben beträgt: bis 12 [t] Gesamtgewicht > 1 m über 12 [t] Gesamtgewicht > 2 m bei Arbeitsende Schaufel absenken, Bremse feststellen bzw. Unterlegkeile unterlegen und Schlüssel abziehen nicht vom Fahrzeug abspringen, sondern vorhandene Aufstiege benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Radlader vor Störungsbeseitigung ausschalten und gegen weitere Benutzung sichern, Schlüssel abziehen, Schaufel gegen Absinken sichern – z. B. durch Abstützböcke – und Knickgelenk sichern Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen regelmäßige Prüfungen (Intervall) durch befähigte Personen sicherstellen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.