| Firma: |  | Betriebsanweisung Teleskopstapler | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Betrieb von nicht schwenkbaren Teleskopstaplern nach DIN EN 1459-1, d. h. fester Oberwagen ausgerüstet mit Gabelzinken oder Schaufel |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Ausrutschen beim Auf- und Absteigen vom Fahrzeug Kippen des Teleskopstaplers Verletzungsgefahr von Personen durch Anfahren, Quetschen sowie Getroffen werden durch herabfallende Last Lebensgefahr durch Stromübertritt |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Vor dem Einsatz: nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung und schriftlicher Beauftragung bedienen; Mindestalter 18 Jahre Betriebsanleitung des Herstellers beachten arbeitstäglichen Sicherheitscheck durchführen Während des Einsatzes: Sicherheitsschuhe, ggf. Schutzhelm und Warnkleidung tragen sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten, d. h. unter der Last, unter dem Ausleger oder im Fahrbereich – ansonsten den Betrieb unterbrechen auf ausreichenden Abstand zu elektrischen Freileitungen achten auf ausreichenden Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben achten: bis 12 t Gesamtgewicht > 1 m über 12 t Gesamtgewicht > 2 m Sicherheitsabstand von mindestens 50 cm zu festen Teilen der Umgebung einhalten bei der Lastaufnahme das Tragfähigkeitsdiagramm beachten; beim Ansprechen der Überlastwarneinrichtung nur noch lastmomentsenkende Bewegungen durchführen oder Last absetzen Verriegelung überprüfen beim Wechsel von Anbaugeräten mit Schnellwechseleinrichtung Lasten immer dicht über dem Boden mit möglichst eingefahrenem Teleskopausleger verfahren Teleskopausleger während der Fahrt nicht verstellen Nach dem Einsatz: Ausleger bei Arbeitsende einfahren und absenken, Feststellbremse anziehen bzw. Unterlegkeile unterlegen, Schlüssel abziehen, Verkehrswege freihalten nicht vom Fahrzeug abspringen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Teleskopstapler vor Störungsbeseitigung ausschalten und gegen weitere Benutzung sichern, d. h. Schlüssel abziehen; Ausleger gegen Absinken sichern, z. B. durch Abstützböcke Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Teleskopstapler erst nach sachkundiger Reparatur wieder in Betrieb nehmen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen regelmäßige Prüfungen (Intervall) durch befähigte Personen sicherstellen; Prüfbuch führen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.