| Firma: |  | Betriebsanweisung Bagger | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Arbeiten mit Baggern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Absturzgefahr vom Fahrzeug Kippen und selbständiges Ingangsetzen des Fahrzeugs Verletzungsgefahr von Personen durch Anfahren, Einquetschen sowie Getroffen werden durch herabfallende Erd- oder Gesteinsbrocken bzw. Schrottteile |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Bagger nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung und schriftlicher Beauftragung bedienen; Mindestalter 18 Jahre Betriebsanleitung des Herstellers beachten beim Fahren Schaufel/Greifer dicht über dem Boden halten sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich, d. h. Fahr-/Schwenkbereich, aufhalten – ansonsten Betrieb unterbrechen keine Personen auf Baggern befördern Bagger bei Be- und Entladearbeiten mittels der Pratzen abstützen Schutzschuhe und ggf. Schutzhelm tragen, wenn dies außerhalb des Baggers erforderlich ist auf ausreichenden Abstand zu Böschungen, Baugrubenwänden und elektrischen Freileitungen achten; der Sicherheitsabstand bei geböschten Baugruben und Gräben beträgt: bis 12 [t] Gesamtgewicht > 1 m über 12 [t] Gesamtgewicht > 2 m bei Arbeitsende Schaufel/Greifer absenken, Bremse feststellen bzw. Unterlegkeile unterlegen und Schlüssel abziehen nicht vom Fahrzeug abspringen, sondern vorhandene Aufstiege benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | vor Störungsbeseitigung Bagger ausschalten, Schlüssel abziehen und Schaufel/Greifer gegen Absinken sichern, z. B. durch Abstützböcke Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen lassen regelmäßige Prüfungen (Intervall) durch befähigte Personen veranlassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.