| Firma: |  | Betriebsanweisung Druckluft-Schlagschrauber | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Reifenhandel, Kfz-Werkstatt Tätigkeit: Betrieb von Druckluft-Schlagschraubern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefährdung durch Lärm/Lärmexposition über 85 dB(A) Gefährdung durch Hand-Arm-Vibrationen Gefahr durch wegfliegende/weggeschleuderte Teile oder Bruchstücke, z. B. beim Bruch des Werkzeugs, insbesondere im Leerlauf Gefahr durch mechanisch bewegte Teile, z. B. beim Aufwickeln oder Einziehen Gefahr z. B. von Augenverletzungen durch aufgewirbelte Anhaftungen, wie Staub oder Kleinstpartikel |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Bedienungsanleitung des Herstellers beachten nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen Arbeitsgerät vor Benutzung auf augenfällige Mängel hin prüfen Schrauber nicht im Leerlauf einschalten und/oder laufen lassen stark verschmutzte Teile, wie z. B. Felgen, nass reinigen – nicht abblasen eng anliegende, geschlossene Kleidung tragen keinen Schmuck tragen, bei langen Haaren ggf. Haarnetz oder Alternative nutzen geeignete Schutzausrüstung verwenden, wie Kapselgehörschutz und Schutzbrille ggf. Vibrationsschutzhandschuhe tragen Druckluft auf maximal zulässigen Arbeitsdruck von 6,3 bar einstellen, denn erhöhter Druck führt zu erhöhtem Lärmpegel Schlagschrauber nur mit Druckluft betreiben rotierende Teile/Werkzeuge nicht berühren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Arbeitsgerät bei Schäden oder Störfällen sofort wirksam stillsetzen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Störungsbeseitigung nur durch beauftragte Personen vornehmen lassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | regelmäßige Prüfung (Intervall) durch befähigte Person vornehmen lassen Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers durchführen lassen Reparaturen nur durch beauftragte und fachkundige Personen bzw. Fachfirmen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.