| Firma: |  | Betriebsanweisung Fahrbare Arbeitsbühnen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang mit fahrbaren Arbeitsbühnen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Absturzgefahr bei unsachgemäßer Handhabung und beim Aufstellen von fahrbaren Arbeitsgerüsten Getroffen werden durch Gerüstbauteile, mitgeführte Werkzeuge und Materialien |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | fahrbare Arbeitsbühnen anhand der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers durch befähigte Person auf-, ab- und umbauen Gerüst nicht überlasten, sondern die vom Hersteller angegebenen Lastangaben beachten Aufbauhöhen einhalten: in Gebäuden Belaghöhe maximal 12 m, außerhalb von Gebäuden maximal 8 m Gerüste nur benutzen, wenn am Gerüst eine Gerüstkennzeichnung vorhanden ist mit Angaben über durchgeführte Prüfung und Freigabe durch eine befähigte Person fahrbare Arbeitsbühnen gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern, d. h. Rollen feststellen sicherstellen, dass sich während des Verfahrens der Arbeitsbühne keine Personen darauf befinden Arbeitsplätze auf Gerüsten nur über dafür vorgesehene Zugänge betreten und verlassen vor Aufnahme der Arbeiten sicherstellen, dass auf Arbeitshöhe ein dreiteiliger Seitenschutz vorhanden ist, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder Gegenstände abwerfen Gerüst nach außergewöhnlichen Einwirkungen überprüfen, z. B. nach Sturm |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei festgestellten Mängeln Arbeiten unverzüglich einstellen und Gerüst gegen unbefugte Benutzung sichern – Gerüst darf bis zur Mängelbeseitigung nicht verwendet werden Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Gerüst nur vom Gerüsthersteller verändern lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.