| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Felgenreiniger | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Reifenhandel, Kfz-Werkstatt, Reifenwaschanlage Tätigkeit: Umgang mit Felgenreinigern |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Felgenreiniger (Bezeichnung) des Herstellers (Name) – extra stark, allgemein |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | schwere Augenschäden schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden bei Verschlucken gesundheitsschädlich langfristig wassergefährdend und bei langfristiger Wirkung schädlich für Wasserorganismen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | direkten Kontakt mit Augen und Haut vermeiden Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten für den vorbeugenden Hautschutz Hautschutzsalbe anwenden für gute Belüftung sorgen, Absaugung am Arbeitsplatz sicherstellen Aerosolbildung vermeiden |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Gefahrenbereich räumen und absperren Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) im Brandfall: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid oder Löschpulver einsetzen – Wasser mit Vollstrahl ist kein ungeeignetes Löschmittel! giftige Gase/Rauche, die beim Verbrennen freigesetzt werden, nicht einatmen Alarm-, Flucht- und Rettungspläne beachten bei unbeabsichtigter Freisetzung: nicht in Untergrund/Erdreich, Kanalisation oder in Oberflächen-/Grundwasser gelangen lassen mit flüssigkeitsbindendem Material, wie Sand, Kieselgur, Säurebinder o. Ä., aufnehmen für ausreichend Lüftung sorgen |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen: Frischluft zuführen und bei Beschwerden Ärztin bzw. Arzt konsultieren nach Kontakt mit Haut, Haar oder Kleidung: alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen, Haut mit Wasser und Seife abwaschen, duschen nach Augenkontakt: sofort unter Schutz des unverletzten Auges mindestens 10 Minuten bei geöffneten Lidern mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen auslösen, bei Beschwerden Ärztin bzw. Arzt aufsuchen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | nicht in Ausguss oder Mülltonne schütten Stoff/Produkt-Abfälle zur Entsorgung hier sammeln: (Abfallbehälter, Ort, ggf. Ansprechperson) Verpackungen mit Restinhalten hier sammeln: (Abfallbehälter, Ort, ggf. Ansprechperson) verunreinigtes Aufsaugmaterial und durchtränkte Putzlappen sammeln in: (Abfallbehälter, Ort, ggf. Ansprechperson) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.