| Firma: |  | Betriebsanweisung Reifenmontagearbeiten Pkw | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Reifenhandel, Kfz-Werkstatt Tätigkeit: Reifemontagearbeiten an Pkws |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr durch Lärm Gefahr durch belastete Stäube der Bremsanlage Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten an Felgen Verletzungsgefahr durch drehende und rotierende Teile Stich- und Risswunden durch herausstehende Drähte an Reifen Quetschgefahr durch Montagearm Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile Einzugsgefahren an der Auswuchtmaschine |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Bedienungsanleitung des Herstellers beachten nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen keinen Aufenthalt von weiteren Personen im Gefahrenbereich zulassen geeignete Schutzausrüstung, Schutzschuhe, Gehörschutz und Schutzbrille verwenden eng anliegende Kleidung tragen, falls erforderlich Haarnetz bzw. Mütze benutzen, losen Schmuck ablegen zur Vermeidung von Staubbildung die Räder nur nass reinigen; wenn möglich Radwaschanlagen nutzen Felgen auf Beschädigungen kontrollieren vorgeschädigte Reifen unbrauchbar machen sicherstellen, dass zu montierende Reifen drucklos sind beim Betrieb der Montiermaschine auf bewegliche Teile achten motorisch angetriebene Radauswuchtmaschinen nur mit Schutzhaube betreiben Befüllen des Reifens überwachen und die höchstzulässigen Montage-Luftdrücke nicht überschreiten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Montiermaschine bei sicherheitsrelevanten Mängeln stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Reparaturmaßnahmen und Störungsbeseitigung nur durch fachkundige, beauftragte Personen vornehmen lassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Wartungsintervalle (Welche?) beachten regelmäßige Prüfung, auch e-Check, (Intervall) durch befähigte Person vornehmen lassen Instandhaltung entsprechend den Vorgaben des Herstellers durchführen lassen Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen durchführen lassen bei Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.