| Firma: |  | Betriebsanweisung Handbetätigte Ladebrücken | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Betrieb von handbetätigten Ladebrücken oder -blechen zum Be- und Entladen von Fahrzeugen zum Ausgleich von Höhenunterschieden und zur Überbrückung von Abständen zwischen Laderampen und Ladeflächen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Stürzen von der Laderampe während des Auflegens von Ladebrücken oder -blechen Abstürzen von Personen oder Flurförderzeugen durch Wegrollen nicht gesicherter Fahrzeuge Stürzen zwischen Ladebrücke und Ladefläche durch nicht ordnungsgemäß aufgelegte Ladebrücke seitliches Abstürzen von der Hubladebühne, wenn diese auf die Ladebrücke aufgelegt ist Stolpern und Umknicken durch Höhenunterschiede zwischen angehobener oder abgesenkter Ladebrücke und den angrenzenden Verkehrsflächen Umstürzen des hochkant abgestellten Ladeblechs Herabschlagen hochgeklappter Ladebrücken Getroffen werden von herunterrutschenden oder herabfallenden Ladungsteilen vom Flurförderzeug Überlasten des Rückens beim Heben und Tragen des Ladeblechs |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten nur geprüfte Ladebrücken und -bleche benutzen Fahrzeug im rechten Winkel an die Laderampe heranfahren Fahrzeug mittels Feststellbremse gegen Wegrollen sichern Flurförderzeug benutzen oder Ladeblech zu zweit bewegen, wenn dieses mehr als 30 kg wiegt Fahrzeug vor dem Befahren mit kraftbetriebenen Flurförderzeugen mittels Feststellbremse und zusätzlich beidseitig angelegten Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern Ladeblech mit Verschiebesicherung verwenden Ladebrücke/-blech bestimmungsgemäß auflegen lose Ladungsteile beim Transportieren mittels Flurförderzeug form- oder kraftschlüssig gegen Herabfallen sichern hochgestellte Ladebrücken bzw. -bleche gegen Herabfallen sichern |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Störungen entsprechend Betriebsanleitung beheben Ladeblech außer Betrieb nehmen bei sicherheitsrelevanten Mängeln, z. B. unwirksamer Verschiebesicherung, Rissen oder ähnlichen Beschädigungen, welche die Tragfähigkeit beeinflussen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen, z. B. starke Blutungen stillen verletzte Person beruhigen, ggf. gegen Wärmeverlust eindecken, und bis zum Eintreffen professioneller Hilfe dabeibleiben Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen (Kontaktdaten) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.