| Firma: |  | Betriebsanweisung Hochdruckreiniger | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang und Reinigung mit Hochdruckreinigern/Flüssigkeitsstrahlern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Schwere Verletzungen durch: Schneidwirkung des Hochdruckstrahls Rückstoß, z. B. Sturzgefahr bei unsicherem Stand unkontrolliertes Austreten von Druckflüssigkeit aus beschädigten Schlauchleitungen der Flüssigkeit beigemengte Arbeitsstoffe gesundheitsschädliche und/oder brennbare Sprühnebel heiße Teile des Geräts oder heiße Flüssigkeit Arbeiten im Bereich von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln Abgasemissionen von Verbrennungsmotoren Rutschgefahr |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur durch unterwiesenes Personal benutzen lassen Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz und Atemschutz bei Bedarf vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen wie Druck- und Temperaturanzeige auf augenscheinliche Mängel prüfen nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden zulässigen Betriebsüberdruck des Schlauchs nicht überschreiten Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht überfahren Schlingen, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen nicht von Anlegeleitern aus arbeiten, sondern z. B. von Gerüsten bei Verwendung von Arbeitsstoffen die Betriebs- und Gebrauchsanweisungen der Arbeits-/Zusatzstoffe beachten bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern Hochdruckstrahl nie auf Personen richten Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht mit Hochdruckreinigungsgeräten arbeiten lassen von Hand gehaltene Geräte nur bei sicherem Stand einsetzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Schlauchleitungen nur von Fachpersonal, z. B. Hersteller oder Lieferant, einbinden/prüfen lassen bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen – z. B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen Gerät nach Bedarf, mindestens einmal jährlich und nach einer Betriebsunterbrechung von mehr als 6 Monaten prüfen lassen; Prüfplakette beachten |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.