| Firma: |  | Betriebsanweisung Kanalballenpressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Betrieb von Kanalballenpressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verletzung von Personen, Beschädigung von Gegenständen und Einrichtungen Absturzgefahr bei der Störungsbeseitigung Absturzgefahr in die Schüttgrube des Aufgabeförderers Prellungen und Brüche durch Absturz Ausrutschen und Stürzen auf angeliefertem Material Ausrutschen, Stolpern und Stürzen beim nicht bestimmungsgemäßen Betreten des Zuführförderers Quetschgefahr beim Fall in die Presskammer Einzugsgefahr an der Ballen-Verschnüreinrichtung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Ballenpresse auf erkennbare Sicherheitsmängel an Endschaltern, Reißleinensystem und Not-Halt-Tastern hin kontrollieren Funktion des Transpondersystems überprüfen Transponder anlegen Beim Betrieb: Betriebsanleitung beachten nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen; Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht Sicherheitsschuhe tragen Sicherheitseinrichtungen nicht manipulieren und unwirksam machen Ballenpresse nicht unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss bedienen – Restalkohol berücksichtigen nach dem Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung, z. B. Reißleine oder Transponder, Ursache für das Ansprechen ermitteln; Anlage erst nach Klärung der Ursache und Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Sicherheitseinrichtung erneut in Betrieb nehmen Bei Betriebsende: zur Sicherung gegen unbefugte Benutzung Schlüssel abziehen Ballenpresse vom Netz trennen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Betrieb bei sicherheitstechnisch relevanten Mängeln sofort einstellen und Presse gegen weitere Benutzung sichern vor der Störungsbeseitigung Ballenpresse ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern zur Störungsbeseitigung dafür vorgesehene Stange und Haken verwenden auf der Arbeitsplattform keine Tritte, Leitern o. Ä. verwenden Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte, befähigte Personen durchführen lassen Wartungsintervalle (Welche?) nach Herstellerangaben einhalten regelmäßige Prüfung (Intervall) durch befähigte Person sicherstellen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.