| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe – Gruppe A | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Hausverwaltung, Facility Management Tätigkeit: Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe – Gruppe A |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Gefahrstoffe Gruppe A: hochentzündliche, leichtentzündliche und entzündliche Gefahrstoffe |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Explosionsgefahren durch organische Lösemittel in den Gefahrstoffen, die mit Luft explosionsfähige Gemische bilden können Kopfschmerzen, Benommenheit und Koordinationsstörungen durch das Einatmen der Lösemittel Hautschädigungen durch die entfettende Wirkung von Lösemitteln Wassergefährdung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | beim Beseitigen verschütteter Gefahrstoffe der Gruppe A Zündquellen wie Feuer, offenes Licht und Rauchen wirksam vermeiden bereitgestellte Schutzhandschuhe tragen Dämpfe nicht einatmen für gute Belüftung sorgen Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Dämpfe nicht einatmen für gute Belüftung sorgen verschüttete Gefahrstoffe der Gruppe A mit dem bereitgestellten Binde-Granulat aufnehmen im Brandfall mit den bereitgestellten Handfeuerlöschern löschen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen der Dämpfe: frische Luft zuführen, bei anhaltendem Unwohlsein Ärztin oder Arzt aufsuchen nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife waschen, danach bereitgestellte Hautpflegemittel anwenden nach Augenkontakt: mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bereitgestellte Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen – Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen bei benetzter Kleidung: Kleidung sofort ausziehen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | benutztes Binde-Granulat und Reste des Gefahrstoffs in den bereitgestellten dicht schließenden, gekennzeichneten und nicht brennbaren Sammelbehälter geben und als Sondermüll entsorgen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.