| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Kaltreiniger | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Kfz-Werkstatt Tätigkeit: Teile mit Kaltreiniger reinigen und/oder entfetten |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Kaltreiniger (Bezeichnung) des Herstellers (Name): enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe, Glykolether |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gesundheitsschäden bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken Reizung von Atemwegen, Augen und Haut spröde oder rissige Haut bei wiederholtem Kontakt Entzündungsgefahr Explosionsgefahr durch Dampf-/Luftgemische beim Versprühen oder beim Erwärmen über dem Flammpunkt |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Behälter mit Kaltreiniger dicht verschlossen halten kein Feuer, offenes Licht und Rauchen zulassen dichtschließende Schutzbrille tragen Chemikalienschutzhandschuhe tragen für gute Lüftung sorgen |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | nach Verschütten: Kaltreiniger mit dem bereitgestellten Binde-Granulat aufnehmen im Brandfall: sofort die Feuerwehr alarmieren, Brände mit dem in der Werkstatt bereitgestellten Feuerlöscher bekämpfen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen: Frischluft zuführen nach Hautkontakt: sofort gründlich mit Seife und viel Wasser abwaschen nach Augenkontakt: mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bereitgestellte Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen – Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen nach Verschlucken: sofort Ärztin bzw. Arzt aufsuchen, kein Erbrechen auslösen, viel Wasser trinken bei benetzter Kleidung: Kleidung sofort ausziehen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | verschmutzten Kaltreiniger und benutztes Binde-Granulat in den bereitgestellten Sammelbehälter geben |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.