| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Batteriesäure | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Batterieladestationen im Lager Tätigkeit: Laden von Gabelstaplern, Umgang mit Batterieladestationen und Batterien |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Batteriesäure – enthält 30- bis 38-prozentige Schwefelsäure |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | schwere Verletzungen an Haut und Atemwegen ernste Augenschäden bei Augenkontakt heftige Wärmeentwicklung und Spritzgefahr, da Schwefelsäure mit Laugen und Wasser reagiert Explosionsgefahr durch Knallgas, das beim Überladen der Batterien oder bei zu hoher Ladespannung entsteht, weil sich hochentzündlicher Wasserstoff entwickelt – bei Zündung Verspritzen ätzender Batteriesäure möglich Zerstörung von Papier, Holz, Textilien u. Ä. |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | für gute Lüftung sorgen, Lüftungsöffnungen freihalten und oberhalb der Batterie für ungehinderten Abzug sorgen, da Wasserstoff leichter als Luft ist Abdeckungen während des Ladevorgangs geöffnet halten bzw. abnehmen Zündquellen fernhalten, kein offenes Feuer entfachen, keine Schleif- und Schweißarbeiten ausführen, im Raum keine brennbaren Materialien verwenden oder lagern, nicht rauchen im Raum nicht essen, trinken, rauchen und keine Lebensmittel aufbewahren An- und Abklemmen der Pole bei abgeschaltetem Ladegerät vornehmen persönliche Schutzausrüstung tragen bei Instandhaltungsarbeiten, z. B. beim Nachfüllen von destilliertem Wasser oder beim direkten Umgang mit Batteriesäure: dichtschließende Schutzbrille, säurebeständige Chemikalienschutzhandschuhe und Gummischürze Verschütten und Verspritzen der Batteriesäure vermeiden, Laugen fernhalten Handling-System verwenden und säurebeständige Behälter und Hilfsmittel benutzen Verunreinigungen mit Batteriesäure sofort beseitigen Batterien nur mit geschlossenen Zellen transportieren Kontakt mit der Haut und Augen unbedingt vermeiden, Dämpfe nicht einatmen |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Batteriesäure nach Verschütten mit bereitstehendem Binde-Granulat aufnehmen und in Abfallbehälter geben; kleine Mengen und Reste mit viel Wasser fortspülen bei Verdacht auf Wasserstoffansammlungen, z. B. nach langen Ladezeiten, für gute Lüftung sorgen Zündquellen jeder Art fernhalten, keine Schalter betätigen |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen: Frischluft zuführen nach Hautkontakt: mit Seife sofort zehn Minuten gründlich unter fließendem Wasser abspülen, bei großflächigem Kontakt Notdusche einsetzen, getränkte Kleidung zuvor entfernen, Ärztin bzw. Arzt konsultieren nach Augenkontakt: sofort bei offener Lidspalte und zur äußeren Lidspalte hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt konsultieren nach Verschlucken: sofort Mund mit Wasser ausspülen, Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen, kein Erbrechen anregen, Ärztin bzw. Arzt konsultieren bei benetzter Kleidung: Kleidung umgehend wechseln Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | getränktes Bindemittel in gekennzeichnetem, beständigem Behälter (Wo?) sammeln und regelmäßig entsorgen bzw. neutralisieren |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.