| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Propan | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Lager, Warenannahme Tätigkeit: Gabelstaplerbetrieb, Propanflaschenwechsel beim Gabelstapler |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Flüssiggas Propan – enthält mindestens 98% reines Propan, dient als Treibgas für Gabelstapler in rot gekennzeichneter Druckgasflasche/11 kg-Kleinflasche |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Brand- und Explosionsgefahr durch Gemische des hochentzündlichen, schwach riechenden Gases mit Luft – Achtung: das Gas ist schwerer als Luft, breitet sich am Boden aus und kriecht auch in tieferliegende Öffnungen und Räume starke Erfrierungen durch Kontakt mit der Flüssigkeit |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Gabelstaplerbetrieb: Motor nicht im Leerlauf warmlaufen lassen bei Belastung zügig fahren Zündquellen fernhalten, nicht rauchen in Räumen immer für gute Lüftung sorgen Gabelstapler nicht in Räumen unter Erdgleiche und in Räumen, in denen sich Gruben, Schächte, Kanäle o. Ä. befinden, abstellen beim Abstellen des Gabelstaplers Flaschenventil verschließen Flaschenwechsel: zum Flaschenwechsel auch die technische Betriebsanweisung für treibgasbetriebene Gabelstapler beachten Treibgasflaschen nur im Freien, über Erdgleiche und erst nach Schließen des Flaschenventils wechseln Lederhandschuhe tragen Absperrventil langsam und vorsichtig öffnen Flasche liegend und mit der Kragenöffnung nach unten befestigen, Dichtung im Anschluss nicht vergessen keine Brenngasflaschen verwenden, keinen Druckregler anschließen vor jedem Transport, auch der leeren Flasche, Flaschenventile schließen sowie Flasche mit der Verschlussmutter sichern; beim Transport mit Fahrzeugen sind weitere Sicherheitsvorkehrungen erforderlich Wechselflaschen im Gaslager aufbewahren |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei Undichtheiten an Leitungen, Zündproblemen oder anderen Auffälligkeiten Motor abstellen, Gaszufuhr sofort sperren, Raum gut lüften bei unkontrolliertem Gasaustritt besteht Explosionsgefahr, daher Bereich/Raum sofort verlassen und Feuerwehr (Telefonnummer) verständigen, Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, keine Schalter betätigen etc. Flaschen- oder Leitungsbrände nicht löschen bevor die Gaszufuhr unterbrochen ist bei Bedarf Feuerlöscher/ABC-Pulverlöscher nutzen: (Abstellort) bei einem Umgebungsbrand besteht Berstgefahr stark erhitzter gefüllter Flaschen – gefüllte Flaschen daher aus dem Gefahrenbereich bringen; ist dies nicht möglich, Flaschen aus geschützter Stellung mit Sprühwasser kühlen und Feuerwehr über die Druckgasflaschen informieren |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Hautkontakt: Erfrierungen nicht reiben, sondern vorsichtig mit lauwarmem Wasser auftauen, danach Kleidung entfernen und Haut steril abdecken, Ärztin bzw. Arzt konsultieren. |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | Motor des Gabelstaplers im Zeitraum (Angabe) warten, um einer Erhöhung der Abgaswerte vorzubeugen CO-Gehalt im Abgas mindestens halbjährlich prüfen und nachstellen lassen leere Flaschen mit geschlossenem Ventil zurück an den Lieferanten geben (Name, Telefonnummer) beschädigte Flaschen kennzeichnen und Lieferanten entsprechend informieren |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.