| Firma: |  | Betriebsanweisung Lithium-Ionen-Akkumulatoren | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren (Li-Ionen-Akkus) |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Zerstörung des Akkus durch mechanische, thermische oder elektrische Belastungen, z. B. Stöße, Vibrationen, Hitze, Kälte, falsche Ladung oder Kurzschluss der Pole – hierbei kommt es zu: einem Austritt von ätzender Flüssigkeit, die Hautreizungen, Verbrennungen und Verätzungen hervorrufen kann einer erhöhten Brandgefährdung durch Austritt des Elektrolyten, der aus einem brennbaren Lösungsmittel besteht einem Austritt giftiger Inhaltsstoffe bzw. Verbrennungsprodukte im Brandfall Gefahr durch elektrische Spannung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung/Sicherheitsdatenblatt des Herstellers beachten nur vom Hersteller freigegebene Ladegeräte benutzen Li-Ionen-Akkus vor mechanischer Belastung schützen, d. h. Stößen, Stürzen, Vibrationen Batteriepole vor Kurzschluss schützen Li-Ionen-Akkus nicht unmittelbar und dauerhaft hohen Temperaturen aussetzen Li-Ionen-Akkus regelmäßig (Zeitraum) auf Beschädigungen kontrollieren Lagerung und Nachladen in feuerbeständigen bzw. räumlich abgetrennten Räumen oder Bereichen Li-Ionen-Akkus nicht in der Nähe brennbarer Materialien lagern; Sicherheitsabstand mindestens 2,5 m keine Mischlagerung mit anderen Produkten zulassen Lagerraum ausreichend belüften geeignete Feuerlöscher bereitstellen – siehe Sicherheitsdatenblätter defekte Li-Ionen-Akkus umgehend fachgerecht entsorgen Persönliche Schutzausrüstung benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Akkumulator vom Gerät trennen bei Anzeichen von Rauch-, Hitze-, Geruch-, Geräuschentwicklung oder Deformation, und umgehend an einen sicheren Aufbewahrungsort ablegen, z. B. in feuerbeständigen Behälter oder mit Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien; weiteres Handling nur mit geeigneter PSA Störungen beim Ladevorgang: bei Betriebsstörungen das Ladegerät sofort abschalten Steckverbindung ziehen und Li-Ionen-Akku – wenn gefahrlos möglich – abklemmen Beseitigen von ausgetretenen Flüssigkeiten: Schutzbrille, laugenbeständige Handschuhe und ggf. lösemittelbeständige Schutzkleidung tragen mit trockenem, saugfähigem Textil aufwischen und getrennt von anderen Abfällen als gefährlichen Abfall bei Sonderabfallsammelstellen nach nationaler Vorschrift entsorgen Dämpfe nicht einatmen Im Brandfall: außerhalb der entstehenden Dämpfe und Gase bleiben, Windrichtung beachten wenn gefahrlos möglich, Akkumulatoren aus dem Bereich des Feuers entfernen Kühlen oder Löschen mit Wasser ist grundsätzlich möglich, dies sollte jedoch nur durch geschultes Personal mit ausreichend großen Wassermengen erfolgen Brände mit geeigneten Feuerlöschern bekämpfen; bei unklarer Gefahrenlage nur mit ABC-Pulverlöscher löschen – besonders geeignet ist Metallbrandlöscher der Brandklasse D |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: Ladegerät abschalten und unter Beachtung des Eigenschutzes möglichst die Steckverbindungen trennen nach Hautkontakt: betroffene Hautpartie mit reichlich Wasser und Seife abwaschen bei Augenverletzungen durch Elektrolyt: sofort für mindestens 15 Minuten Augenspülung anwenden und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | keine Reparatur-/Instandsetzungsarbeiten an Li-Ionen-Akkus durchführen gemäß ADR Sondervorschrift 661 als Gefahrgut entsorgen defekte Li-Ionen-Akkus in feuerbeständigen Behältern lagern |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.