| Firma: |  | Betriebsanweisung Laden von Batterien | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Laden von Batterien |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr durch hohe Ladeströme, Brandgefahr Explosionsgefahr, Knallgasbildung Verätzung durch Batteriesäure Platzen der Batterie |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten nur auf die zu ladende Batterie abgestimmte Ladegeräte benutzen Angaben zur Ladespannung und Ladestrom der Batterie beachten Batterien nur an- oder abklemmen, wenn kein Strom fließt Polarität beachten Anschlüsse fest montieren kein Feuer oder offenes Licht entzünden, nicht rauchen Gesichtsschutz benutzen sicherstellen, dass erforderliche Abstände eingehalten werden: Abstand zu brennbaren Materialien mindestens 2,5 m Abstand zu Ladegeräten mindestens 1 m Abstand zu feuer- und explosionsgefährdeten Bereichen mindestens 5 m Batterien nicht bei Frostgefahr laden auf ausreichende Be- und Entlüftung achten Ladekabel auf Beschädigung kontrollieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Gerät bei Betriebsstörungen sofort abschalten und gegen weitere Benutzung sichern, Steckverbindung ziehen und Batterie abklemmen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) – auch über festgestellte Mängel Brände an Personen mit Decken oder durch Wälzen auf dem Boden löschen, andere Brände mit Feuerlöschern bekämpfen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei Augenverletzungen durch Batteriesäure sofort für mindestens 10 Minuten Augenspülung anwenden Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen nur durch Fachkräfte durchführen lassen verschüttete Säurereste mit bereitgestelltem Bindemittel aufnehmen und gemäß der innerbetrieblichen Entsorgungsvorschriften beseitigen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.