| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Otto-Kraftstoffe | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tankstelle Tätigkeit: Tanken, Umfüllen von Kraftstoff im Freien |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Otto-Kraftstoffe: Benzin und Super-Benzin – Gemisch aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Vergiftungsgefahr Gefahr der Krebserzeugung ernste Gesundheitsschäden durch Einatmen der Dämpfe, durch Benetzen der Haut und durch Verschlucken Brandgefahr Explosionsgefahren durch die Mischung der Dämpfe von Otto-Kraftstoffen mit Luft; die Gemische sind schwerer als Luft und können sich deshalb in Bodennähe und Vertiefungen ansammeln starke Wassergefährdung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | kein Feuer oder offenes Licht entzünden, nicht rauchen Otto-Kraftstoffe nicht zu Reinigungs-, Verdünnungs- und anderen Arbeiten verwenden beim Befüllen eines Tanks und Aufnehmen verschütteter Mengen Schutzhandschuhe tragen Otto-Kraftstoffe nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen für ausreichende Lüftung sorgen |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | nach Verschütten/Auslaufen: Otto-Kraftstoffe mit dem bereitstehenden Binde-Granulat aufnehmen im Brandfall: sofort Feuerwehr alarmieren (Telefonnummer) Entstehungsbrände mit Handfeuerlöschern bekämpfen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: nach Einatmen: Frischluft zuführen nach Hautkontakt: sofort Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen nach Augenkontakt: mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bereitgestellte Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen – Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen nach Verbrennungen: betroffene Hautpartien mit Wasser kühlen, Ärztin bzw. Arzt aufsuchen bei benetzter Kleidung: Kleidung sofort entfernen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | verunreinigte Kraftstoffe und benutztes Binde-Granulat in den bereitstehenden Sammelbehälter geben und separat entsorgen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.