| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Flüssiggas | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Umgang mit Flüssiggas |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Flüssiggas – verflüssigtes Kohlenwasserstoffgemisch aus mindestens 95 Gew.-% Propan/Propen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Entzündungsgefahr Explosionsgefahr von Gas-/Luftgemischen Gefahr von Ersticken und Narkotisierung bei hoher Gas-Konzentration Erfrierungen oder schwere Augenschäden durch den Kontakt mit der Flüssigkeit Gefahr der Fernzündung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | nur solche Ausrüstungen verwenden, die für das Produkt und den vorgesehenen Druck und die Temperaturen geeignet sind Zündquellen im Schutzbereich um die Gasflasche vermeiden Gasflasche vor Überhitzung schützen Gasflasche nicht in Gruben oder in der Nähe von Gruben/Gräben bzw. Wassereinläufen aufstellen – einen Meter Mindestabstand einhalten Flüssiggas nicht in Arbeitsräumen, unter Erdgleiche und im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen lagern Flaschenwechsel nur von unterwiesenen Personen und unter Nutzung geeigneter Schutzhandschuhe (Typ) durchführen lassen Dichtheit der Verbindung nach jedem Flaschenwechsel und jedem Anschluss von Verbrauchern mit einem schaumbildenden Mittel, wie z. B. Lecksuchspray, prüfen |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei Undichtigkeit, Störungen an der Verbrauchseinrichtung und im Brandfall Absperrarmaturen schließen Flaschen im Brandfall – wenn möglich – aus dem brandgefährdeten Bereich entfernen oder durch Besprühen mit Wasser kühlen; Feuerwehr auf Vorhandensein von Gasflaschen aufmerksam machen |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: Betroffene unter Selbstschutz gegen den Wind aus der Gefahrenzone bergen nach Einatmen: Frischluft zuführen, Atemwege freihalten, bei Atemnot Sauerstoff inhalieren lassen, Ärztin bzw. Arzt hinzuziehen nach Hautkontakt: betroffene Hautfläche steril abdecken, Ärztin bzw. Arzt hinzuziehen nach Augenkontakt: sofort mit Wasser spülen, Ärztin bzw. Arzt aufsuchen nach Kleidungskontakt: durchgaste Bekleidung sofort ausziehen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | leere und teilentleerte Gasflaschen mit geschlossenem Ventil und aufgeschraubter Verschlussmutter und Schutzkappe an den Flascheneigentümer/Lieferanten zurückgeben |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.