| Firma: |  | Betriebsanweisung Lkw-Ladekrane | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Be- und Entladen mit Lkw-Ladekranen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | unkontrollierte Bewegung des Fahrzeugs durch unbefugte Personen Umsturz, Absturz, Herabfallen von Ladung, Anfahren von Personen und Sachen, wie z. B. Brücken, Oberleitungen, Unterführungen und Tunneleinfahrten auslaufender Treibstoff und auslaufendes Motor- und Hydrauliköl, Herabfallen von Ladung, Kontakt zu Freileitungen, falsch aufgenommene Last Überlastung des Auslegers und der Anschlagmittel durch einen technischen Defekt oder Beschädigung der Hubeinrichtung bzw. deren Leitungen und Anschlüsse Gefahr schwerster Körperverletzungen durch herabstürzende oder pendelnde Lasten |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn: selbstständige Steuerung des Krans nur durch mindestens 18 Jahre alten Personen zulassen, die zum Führen eines Krans ausgebildet, unterwiesen und schriftlich vom Unternehmer beauftragt sind Schutzhelm, Schutzschuhe und Handschuhe tragen bei Arbeiten im Gefahrbereich des fließenden Verkehrs Warnkleidung tragen soweit Zurrgurte für die Ladungssicherung zur Bestückung des Fahrzeugs gehören, sind diese vor Antritt der Fahrt auf Beschädigung zu prüfen und evtl. gegen Funktionsfähige auszutauschen täglich vor Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionsprüfung von Bremsen, Notendhalteinrichtung und Überlastsicherung durchführen sichere Steuer- und Arbeitsstände und deren Zugänge benutzen nur einwandfreie Lastaufnahmeeinrichtungen verwenden auf Vorhandensein und Wirksamkeit der Hakenmaulsicherung achten sicherheitstechnisch erforderliche Ausrüstungsteile regelmäßig auf einwandfreie Funktion kontrollieren bzw. deren Wirksamkeit sicherstellen Fahrbetrieb: Kranausleger in Transportstellung bringen und festlegen Zubehörteile sowie Lastaufnahmeeinrichtungen auf dem Fahrzeug befestigen und gegen Herabfallen sichern handbetätigte Abstützeinrichtungen gegen Herausrutschen sichern Aufstellen des Lkws mit Ladekran: Fahrzeug vor Aufnahme der Ladetätigkeit auf möglichst ebene Fläche stellen Sicherheitsabstand von mindestens 5 m zu Freileitungen mit unbekannter Netzspannung einhalten ausreichenden Sicherheitsabstand zu Böschungen und Grabenkanten einhalten Feststellbremse einlegen und Unterlegkeil verwenden Kran bestimmungsgemäß abstützen Stützen – wenn erforderlich – entsprechend Stützkraft und Tragfähigkeit des Bodens unterbauen, z. B. durch Unterlegplatten oder Holzbohlen Unebenheiten des Untergrunds ausgleichen, z. B. mit Bohlen und Unterlegplatten Während des Betriebs: bei hängender Last Steuerpult nicht verlassen Schrägzug, Losziehen oder Reißen von Lasten verboten Lasten nicht über Personen führen Ladekran nur von der Steuerstelle aus bedienen Aufenthalt unter dem angehobenen Ausleger ist verboten palettierte Lasten mit Ladegabel befördern Maschinen und Geräte an den vorgesehenen Anschlagpunkten aufnehmen Gasflaschen in besonderen Transportgestellen transportieren keine Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel befördern Überlastsicherung/Lastmomentbegrenzer nicht als Waage benutzen Lasten nicht durch Einziehen des Auslegers aufnehmen vor Aufnehmen/Ablegen der Last darauf achten, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden Anweisungen des Anschlägers beachten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei sicherheitsgefährdenden Störungen, z. B. Versagen der Bremsen, Versagen der Lenkung oder auslaufendes Öl: Kran stillsetzen und gegen weitere Benutzung sichern bei Mängeln, welche die Betriebssicherheit gefährden: Fahrzeugladekran außer Betrieb zu nehmen, auf bereits getroffene Maßnahmen hinweisen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: Gefahrenbereiche absichern Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Mängelbeseitigung nur durch dazu beauftragte Personen bzw. Fachfirma durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.