| Firma: |  | Betriebsanweisung Hautschutz | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Kfz-Werkstatt Tätigkeit: |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahr von Hauterkrankungen durch: Umgang bzw. Kontakt mit Gefahrstoffen, z. B. Lösemitteln, Kaltreinigern, Kühlschmierstoffen, Fetten, Mineralölen, Lacken und Kraftstoffen Hautkontakt mit stark haftenden Verschmutzungen und Arbeitsstoffen, z. B. Altöl, Grafit, Metallstaub, Ruß sowie Kleb- und Beschichtungsstoffen wie Lacken und Farben aggressive Händereinigung mit Handwaschpasten, Bürsten, Lösemitteln mechanische Hautverletzungen, z. B. durch raue Oberflächen, Umgang mit scharfkantigen Teilen Kontakt mit heißen Fahrzeugteilen im Motorraum bzw. an der Abgasanlage Tragen flüssigkeitsdichter Schutzhandschuhe über einen längeren Zeitraum |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Schutzhandschuhe verwenden beim Umgang mit Gefahrstoffen, stark schmutzenden Bauteilen sowie mechanischer und thermischer Gefährdung der Haut Schutzhandschuhe entsprechend der Gefährdung auswählen nur unbeschädigte Handschuhe auf sauberer und trockener Haut anziehen verschwitzte Handschuhe wechseln und trocknen lassen beim Tragen von Chemikalienschutzhandschuhen beachten: zulässige Tragedauer, d. h. Durchbruchszeit beim Ausziehen der Handschuhe Kontakt zu Gefahrstoffen vermeiden, ggf. benetzte Handschuhe vorher mit Wasser abspülen keine Schutzhandschuhe an rotierenden Maschinen verwenden Hautschutzmittel verwenden, wenn keine Schutzhandschuhe getragen werden dürfen Hautschutzmittel nicht unter Schutzhandschuhen verwenden auf schonende Hautreinigung achten: Bürsten und lösungsmittelhaltige Arbeitsstoffe grundsätzlich nicht zur Hautreinigung benutzen, reibemittelhaltige Hautreinigungsmittel erst nach Arbeitsende verwenden Hände vor einer längeren Pause oder nach Arbeitsende mit einem Hautpflegemittel eincremen Hand- und Hautschutzplan beachten bei der Verwendung von Schutzhandschuhen und Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei ersten Anzeichen einer Hautschädigung – wie Rötungen, Schuppungen, Juckreiz oder Rissen – Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt (Name, Telefonnummer) und/oder Hautärztin bzw. Hautarzt aufsuchen; Fachkraft für Arbeitssicherheit (Name, Telefonnummer) informieren auch kleine Verletzungen, z. B. kleine Schnitte, sofort versorgen, um das Eindringen von hautschädigenden Stoffen zu vermeiden und Infektionen zu verhindern Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.