| Firma: |  | Betriebsanweisung Hautschutz | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Floristik Tätigkeit: Umgang mit Blumen und Pflanzen und die üblicherweise dabei anfallenden Nebentätigkeiten |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Hautverletzungen und -erkrankungen durch: Umgang mit dornigen und rauen Pflanzenteilen sowie mit scharfen, spitzen Werkzeugen wie Zangen, Scheren, Messern Feuchtarbeit beim Umgang mit nassen oder feuchten Pflanzen, bei Reinigungsarbeiten sowie durch das Tragen von flüssigkeitsdichten Handschuhen häufiges Händewaschen sowie Hautreinigung mit Bürsten oder Waschpasten Kontakt mit Gefahrstoffen wie z. B. Dünge- und Pflanzenschutzmitteln Eindringen von Allergenen, z. B. Pflanzenallergenen, in die vorgeschädigte Haut mit der möglichen Folge einer Kontaktallergie |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | richtige Werkzeuge auswählen, z. B. zusammenklappbare Messer für Floristen, Rosen-Entdorner, Werkzeuge nach Gebrauch wieder entsprechend sichern spitze, scharfkantige Gegenstände wie Bindedrähte oder Glasscherben in dafür bereitgestellte Abfallbehälter entsorgen Schutzhandschuhe entsprechend der Hautgefährdung tragen bei: Feuchtreinigung von Blumenvasen, Fußböden und Einrichtungsgegenständen Bepflanzen von Blumenschalen und -trögen Anfertigen von Kranzgestecken und Blumengebinden Vorbereitungsarbeiten, wie z. B. dem Entdornen von Rosen Hautschutzmittel vor Arbeitsbeginn und nach Pausen auf die saubere, trockene Haut auftragen und vor dem Anziehen von Schutzhandschuhen einziehen lassen milde Handreinigung mit dem bereitgestellten Hautreinigungsmittel vornehmen reibemittelhaltige Hautreinigungsmittel – wenn überhaupt – nur nach der Arbeit benutzen, keine Handbürsten verwenden nach der Arbeit und vor längeren Pausen Hautpflegemittel verwenden |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei ersten Anzeichen einer Hautschädigung – wie Rötungen, Juckreiz oder Rissen – Betriebsärztin bzw. Betriebsarzt (Name, Telefonnummer), Führungskraft (Name, Telefonnummer) und/oder Hautärztin bzw. Hautarzt aufsuchen auch kleine Verletzungen, z. B. kleine Schnitte, sofort versorgen, um das Eindringen von hautschädigenden Stoffen zu vermeiden und Infektionen zu verhindern Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.