| Firma: |  | Betriebsanweisung Mitgänger-Flurförderzeuge | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Benutzung von Mitgänger-Flurförderzeugen/Deichselgeräten auf dem gesamten Betriebsgelände |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verletzungen, insbesondere der Füße, durch Anfahren von Personen Beschädigung von Gegenständen schwere Quetschungen durch umkippende Flurförderzeuge Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten Quetschgefahr zwischen Deichsel und Regalen, Wänden u. Ä. Verätzungen durch Batteriesäure bei beschädigten Batterien oder beim Nachfüllen von destilliertem Wasser – siehe spezifische Betriebsanweisung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Flurförderzeug auf erkennbare Sicherheitsmängel an Bremsen, Lenkung, Hydraulik, Rollen oder Bereifung kontrollieren Beim Betrieb: nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen mit dem Mitgänger-Flurförderzeug möglichst nicht rückwärtsgehen Sicherheitsschuhe entsprechend den Angaben des Herstellers tragen Gerät nicht zur Personenbeförderung benutzen, nicht „Roller fahren“ nur für Flurförderzeuge freigegebene Verkehrswege benutzen nicht mit hochgehobener Last fahren Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können Ladebleche nur dann befahren, wenn diese eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen, sicher aufliegen und gegen Verschieben gesichert sind Lkws, Sattelauflieger etc. vor dem Befahren gegen Wegrollen sichern, z. B. mit Unterlegkeilen Beim Verlassen des Flurförderzeugs: gegen unbefugte Benutzung sichern, z. B. durch Abziehen des Schlüssels Flurförderzeug nicht auf Fluchtwegen, vor Notausgängen oder in Verkehrswegen abstellen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Flurförderzeug bei sicherheitsrelevanten Störungen nicht weiter benutzen und gegen weitere Benutzung sichern Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.