| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555 Schweißrauche | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Schweißen und Brennschneiden an Altmaterial im Freien |  |  |  |  |
|  | # Gefahrstoffbezeichnung |  |  |  |
| Schweißrauche – können Schwermetalle, Phosgen, Phenole, Phthalate, Blausäure, Schwefeldioxid, nitrose Gase u. a. enthalten |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Atemwegserkrankungen bei Eindringen der Schweißrauche in die Lunge, z. B. in Form von Lungen-ödemen oder Krebserkrankungen schwere körperliche Schädigungen bei fehlender oder falscher Benutzung von Atemschutz Lebensgefahr durch Filterschwelbrände |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Halbmaske mit Filter ABEK1-P2 oder Gebläsefiltergerät TH2A2P mit Helm benutzen, dabei beachten: bei Nutzung der Halbmaske ist eine G 26-2 Eignungsuntersuchung erforderlich Bartträger dürfen nur Gebläsefiltergeräte verwenden die Tragedauer für Halbmasken mit Filter beträgt maximal 105 Minuten, danach sind mindestens 30 Minuten Erholungsdauer erforderlich Tragedauer für Gebläsefiltergeräte ist nicht eingeschränkt Atemschutz vor der Benutzung auf augenscheinliche Mängel und Funktionsfähigkeit überprüfen, z. B. richtige/n Filter, Filterverfalldatum, Akkuladezustand beim Anlegen des Atemschutzgeräts gemäß Unterweisung und Übung auf ausreichenden Dichtsitz achten, dazu Prüfung mittels selbst erzeugtem Über- oder Unterdruck durchführen nach Filterdurchbruch oder -erschöpfung – erkennbar an Geruchswahrnehmung oder deutlich erhöhtem Atemwiderstand – sofort Filter wechseln Filter vor Flammen und Schweißperlen schützen Hinweise des Atemschutz-/Geräteherstellers beachten, siehe Gebrauchsanleitung |  |  |  |
|  | # Verhalten im Gefahrfall |  |  |  |
|  | defekte Atemschutzgeräte sofort austauschen im Gefahrfall und bei Atembeschwerden sofort Arbeiten einstellen, den Arbeitsplatz verlassen, das Atemschutzgerät ablegen und Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei Atembeschwerden Ärztin bzw. Arzt aufsuchen Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Sachgerechte Entsorgung |  |  |  |
|  | Atemschutzgeräte bei Arbeitsunterbrechung in dafür vorgesehenen Behältern trocken aufbewahren Atemanschlüsse nach jeder Arbeitsschicht reinigen und wöchentlich desinfizieren keine Instandhaltungsarbeiten des Atemschutzgeräts am Arbeitsplatz durchführen erschöpfte Filter im vorgesehenen Entsorgungsbehälter vor dem Meisterbüro ablegen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.