| Firma: |  | Betriebsanweisung Stechschutzkleidung, Metallgeflechthandschuhe und Armschützer | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Benutzung von Stechschutzkleidung, Metallgeflechthandschuhen und Armschützern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Schnitt- und Stichverletzungen der nicht messerführenden Hand sowie an Oberkörper, Unterleib und Oberschenkeln Stichverletzungen beim Auslösen hängender Teile trotz Stechschutzkleidung – auch im Gesichts-, Kopf- und Halsbereich sowie im Bereich unterhalb des Ellenbogens bis hin zur Schulter Einzugsgefahr bzw. Erfasst werden bei Arbeiten an Maschinen mit rotierenden Werkzeugen, z. B. an der offenen Entschwartungsmaschine oder kraftbetriebenen Sägen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | bei Arbeiten mit dem Handmesser Metallgeflechthandschuhe mit Unterarmschützern tragen, sofern mit Schnitt- und Stichverletzungen zu rechnen ist, wie z. B. bei Ausbein-, Auslöse- und Zerlegarbeiten, Schlachten usw. zusätzlich Stechschutzschürze/Stechschutzhemd/Kasack/Bolero tragen, sofern das Handmesser zum Körper geführt wird – Stichwort „Kammgriff“ schnitthemmende Handschuhe an der messerführenden Hand tragen, sofern die Gefahr des Abrutschens der messerführenden Hand auf die Messerklinge besteht nur passende Handschuhe und Stechschutzschürzen tragen keine extrem spitzen Messer einsetzen, da diese die Schutzkleidung durchdringen können; zum Test Messerlehre benutzen: Ist das Messer 20 mm hinter der Messerspitze breiter als 8 mm? Schutzkleidung vor jedem Anlegen auf Mängel prüfen und einstellen bei Stechschutzschürzen und -hemden auch den Gesäßgurt anlegen und bei Metallgeflechthandschuhen ggf. Baumwollunterziehhandschuhe und PE-Handschuhe tragen, evtl. zusätzlichen Handschuhspanner benutzen keine Metallgeflechthandschuhe an Maschinen mit rotierenden Werkzeugen tragen, z. B. der offenen Entschwartungsmaschine oder angetriebenen Sägen Bedienungsanleitung/Gebrauchshinweise des Herstellers der Schutzkleidung beachten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) gefährdende Arbeit bei Beschädigungen der Schutzausrüstung unverzüglich einstellen keinesfalls selbst Reparaturen durchführen, sondern Beschädigungen nur durch sachkundiges Personal, z. B. vom Hersteller, ausbessern lassen Herstellerangaben zum Umgang mit Beschädigungen der Schutzkleidung beachten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Schutzausrüstung nach Herstellerangaben reinigen und pflegen bei Metallgeflechthandschuhen vor Heiß-Reinigung anhaftendes Eiweiß mit geeigneten Reinigungsmitteln kalt entfernen Schutzausrüstung nicht mit Dampfstrahler abspritzen Schutzausrüstung vor der Lagerung trocknen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.