| Firma: |  | Betriebsanweisung Rettungssystem | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb/Einsatzort: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Benutzen des Rettungssystems mit folgender Spezifizierung: (Bezeichnung des Rettungssystems; zugehörige Bestandteile) |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Absturzgefahr durch unsachgemäße Selbstrettung Absturzgefahr der rettenden Person infolge einer Überlastung des Anschlagpunkts durch die zweite Person bzw. bei fehlender eigener Sicherung Versinken in Flüssigkeiten oder losen Schüttgütern Verhaken an Hindernissen während des Abseilvorgangs |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Rettungssystem erst nach der Unterweisung mit praktischen Übungen unter Berücksichtigung der Gebrauchsanleitung des Herstellers benutzen nur das bereitgestellte Rettungssystem verwenden, keine Veränderungen oder Ergänzungen vornehmen vor der Benutzung durch Sichtprüfung ordnungsgemäßen Zustand und einwandfreies Funktionieren sicherstellen nur den von der weisungsbefugten, fachkundigen Führungskraft festgelegten Anschlagpunkt mit einer Mindesttragfähigkeit von 9 kN benutzen sicherstellen, dass das unbeabsichtigte Lösen des Verbindungselements vom Anschlagpunkt ausgeschlossen ist zur Rettung einer nach einem Sturz aufgefangenen Person das Rettungssystem am Verbindungsmittel und am Anschlagpunkt anschließen Rettung unverzüglich durchführen – längeres, bewegungsloses Hängen im Gurt unbedingt vermeiden sich während des Hängens im Gurt bewegen bzw. Hilfsmittel zur Entlastung, z. B. Trittschlingen, verwenden |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) – auch über jeden Mangel am Rettungssystem Rettungssystem bei Beschädigungen oder beeinträchtigter Funktionsweise sofort der Benutzung entziehen, bis eine sachkundige oder/und durch den Hersteller autorisierte Person der weiteren Benutzung zugestimmt hat |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: umgehend Notärztin bzw. Notarzt informieren – ein Hängetrauma ist ein medizinischer Notfall Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Rettungssystem nur in dem dazugehörigen Behälter transportieren Rettungssystem keinen Einflüssen aussetzen, die den sicheren Zustand beeinträchtigen können, wie z. B. aggressiven Stoffen wie Säuren, Laugen, Lötwasser, Öle, Putzmittel, Funkenflug oder Temperaturen über 60 °C oder unter -10 °C Rettungssystem trocken und ohne Einwirkung von UV-Strahlung lagern Rettungssystem nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, durch eine sachkundige und/oder vom Hersteller autorisierte Person gemäß den Herstellerangaben prüfen lassen – siehe Prüfnachweis |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.