| Firma: |  | Betriebsanweisung Betonstahl-Biegemaschinen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Metallverarbeitung Tätigkeit: Umgang mit Betonstahl-Biegemaschinen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Quetschen der Hände zwischen Gegenhalter und Biegeteil beim Biegevorgang Getroffen werden, z. B. durch vom Maschinentisch herabfallende Werkstücke Schneiden oder Stechen, z. B. an scharfgratigen Schnittkanten Erfasst werden von sich bewegenden Maschinenteilen oder Biegeteilen Stolpern, Stürzen, Rutschen, z. B. durch herumliegende Materialreste, Öl-Lachen oder lose am Boden liegende Anschlussleitungen Körperdurchströmung durch Schäden an Gehäusen oder Anschlussleitungen der Maschine Gehörschädigung durch Maschinenlärm Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems durch Handhaben schwerer Biegeteile oder Zwangshaltungen ohne Belastungswechsel |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten – insbesondere hinsichtlich zulässiger Länge, Härte und Durchmesser des zu biegenden Materials geeignete Haltevorrichtungen und Spannelemente zum Fixieren der Biegeteile einsetzen wenn ein Fixieren von Hand erforderlich ist: Hände so weit wie möglich von den Gegenhaltern fernhalten und darauf achten, dass sich das Biegeteil vom Körper wegbewegt für ausreichende Beleuchtung des Aufstellorts der Maschine sorgen herabgefallene Materialreste sowie Verunreinigungen umgehend entfernen keinen Schmuck tragen eng anliegende Kleidung tragen, offenes Haar z. B. mit einem Haarnetz abdecken Persönliche Schutzausrüstung benutzen: schnittfeste Schutzhandschuhe Sicherheitsschuhe Gehörschutz Hilfsmittel zur Handhabung von schwerem Biegematerial benutzen, z. B. Hebezeuge Haltehilfen zum Biegen kurzer Werkstücke verwenden Wechseltätigkeiten ermöglichen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) geringfügige Störungen: Presse ausschalten und Störung entsprechend Betriebsanleitung beheben Störungen an Steuerung, Antrieb, Schutzeinrichtungen o. Ä.: Presse stillsetzen, gegen unbefugtes und irrtümliches Wiedereinschalten sichern Schäden an elektrischen Baugruppen der Maschine umgehend melden, Maschine ggf. bis zur Instandsetzung durch eine Elektrofachkraft stillsetzen nach Beheben der Störung: Arbeit erst nach Freigabe durch die aufsichtsführende Person wieder aufnehmen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | - Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) - ggf. besondere betriebliche Erste Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten und fachlich geeigneten Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.