| Firma: |  | Betriebsanweisung Gesenkbiegepressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Metallverarbeitung Tätigkeit: Umgang mit kraftbetriebenen Gesenkbiegepressen/Abkanntpressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Quetschen der Finger oder Hände zwischen Ober- und Unterwerkzeug beim Niedergang des Stößels durch die Bewegung der Anschläge, der Aufspannung, des Werkstücks oder der Biegehilfen Schneiden oder Stechen an scharfkantigen oder spitzen Werkstücken Stolpern, Stürzen, Rutschen, z. B. durch am Boden liegende Materialreste oder Ölverschmutzungen Körperdurchströmung durch schadhafte elektrische Einrichtungen der Presse Gehörschädigung durch Maschinenlärm oder Anschlaggeräusche Verbrennen an heißen Oberflächen, z. B. an Hydraulikaggregaten Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems, z. B. durch einseitige Einlegearbeit |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Pressenherstellers beachten Presse vor der Arbeitsaufnahme auf augenfällige Mängel hin prüfen, hierbei u. a. Funktionsprobe der Schutzeinrichtungen vornehmen Arbeit an der Presse erst aufnehmen, nachdem: die beauftragte, fachkundige Person die Presse eingerichtet und die beauftragte Kontrollperson die Presse freigegeben hat die Betriebsart eingestellt ist die Betätigungsart eingestellt ist die Kontrollperson den Schlüssel am Betriebsartenschalter abgezogen hat Arbeits- und Verkehrsbereiche freihalten, z. B. herabgefallene Materialreste entfernen und Ölverschmutzungen beseitigen keinen Schmuck tragen eng anliegende Kleidung tragen, offenes Haar z. B. mit einem Haarnetz abdecken Persönliche Schutzausrüstung benutzen: schnittfeste Schutzhandschuhe Sicherheitsschuhe Gehörschutz Werkstückauflage und ggf. Biegehilfe verwenden |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) geringfügige Störungen: Presse ausschalten und Störung entsprechend Betriebsanleitung beheben Störungen an Steuerung, Antrieb, Schutzeinrichtungen o. Ä: Presse stillsetzen, gegen unbefugtes und irrtümliches Wiedereinschalten sichern nach Beheben der Störung: Rückstellung des Pressenwerkzeugs und der Anschläge gemäß Betriebsanleitung der Presse vornehmen, Arbeit erst nach Freigabe durch die aufsichtsführende Person wieder aufnehmen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | - Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten und fachlich geeigneten Personen durchführen lassen Abfälle werden entsorgt durch (Angabe) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.