| Firma: |  | Betriebsanweisung Hydraulische, pneumatische oder mechanische Pressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Metallverarbeitung Tätigkeit: Umgang mit kraftbetriebenen Pressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Quetschen und Scheren zwischen Ober- und Unterwerkzeug beim Niedergang des Stößels Getroffen werden von wegfliegenden Metallteilen, z. B. von Splittern bei Werkzeugbruch Schneiden oder Stechen an scharfkantigen oder spitzen Werkstücken Stolpern, Stürzen, Rutschen, z. B. durch am Boden liegende Materialreste oder Ölverschmutzungen Körperdurchströmung durch schadhafte elektrische Einrichtungen der Presse Gehörschädigung durch Maschinenlärm Verbrennen an heißen Oberflächen, z. B. an Hydraulikaggregaten Erkrankung des Muskel- und Skelettsystems, z. B. durch einseitige Einlegearbeit |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Pressenherstellers beachten Arbeit an der Presse erst aufnehmen, nachdem: die Presse einer Prüfung auf augenfällige Mängel hin unterzogen wurde inkl. einer Funktionsprobe der Schutzeinrichtungen die beauftragte, fachkundige Person die Presse eingerichtet und die beauftragte Kontrollperson die Presse freigegeben hat die Betriebsart, d. h. Dauer- oder Einzelhub, eingestellt ist die Betätigungsart eingestellt ist die Kontrollperson den Schlüssel am Betriebsartenschalter abgezogen hat Arbeits- und Verkehrsbereiche freihalten, z. B. herabgefallene Materialreste wegräumen, Ölverschmutzungen beseitigen keinen Schmuck tragen eng anliegende Kleidung tragen, offenes Haar z. B. mit einem Haarnetz abdecken Persönliche Schutzausrüstung benutzen: schnittfeste Schutzhandschuhe Sicherheitsschuhe Gehörschutz Einlegearbeiten nach ergonomischen Gesichtspunkten planen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) geringfügige Störungen: Presse ausschalten und Störung entsprechend Betriebsanleitung beheben Störungen an Steuerung, Antrieb, Schutzeinrichtungen o. Ä.: Presse stillsetzen, gegen unbefugtes und irrtümliches Wiedereinschalten sichern nach Beheben der Störung: Rückstellung des Pressenwerkzeugs gemäß Betriebsanleitung der Presse vornehmen, Arbeit erst nach Freigabe durch die aufsichtsführende Person wieder aufnehmen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten und fachlich geeigneten Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.