| Firma: |  | Betriebsanweisung Kraftbetriebene Tafelscheren | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Metallverarbeitung Tätigkeit: Umgang mit kraftbetriebenen Tafelscheren |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Gefahren für Finger und Hände durch die Maschine: Quetschen zwischen bewegten und festen Teilen, z. B. kraftbetriebenen Anschlägen, Werkstückauflagen Quetschen zwischen Niederhalter/Klemmeinrichtung und Werkstück bzw. Maschinentisch Abscheren zwischen bewegtem oder festem Messer und Werkstück Gefahren durch das Werkstück: Schneiden an Blechkanten beim Einlegen oder Entnehmen Schneiden an Blechkanten durch Bewegung des Werkstücks beim Schneiden, z. B. durch Hochschnellen langer Bleche Gefahr durch Lärm beim Schneiden bzw. beim Herabfallen des Werkstücks auf den Stapel oder von Reststücken in den Behälter Gefahren durch Zusatzgeräte auf der Rückseite: Quetschen und Schneiden an der Blechabführungseinrichtung oder Blechstapeleinrichtung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Tafelschere nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen sicherstellen, dass die Schutzeinrichtungen vorn, an den Seiten und auf der Rückseite wirksam sind – sie dürfen nicht entfernt oder umgangen werden beim Einstellen der Zufuhröffnung wirksamen Sicherheitsabstand der Schutzeinrichtung herstellen Sicherheitseinrichtungen wie den Not-Halt täglich auf Wirksamkeit prüfen auf sicherheitsgerechte Funktion der Nachschlagsicherung achten nur abgedeckte Fußschalter verwenden bereitgestellte Hilfsmittel, wie Hebehilfe, Transportmittel und Ablagen, benutzen anderen den Aufenthalt im Arbeitsbereich verwehren und auf Gefahren hinweisen Mithilfe von anderen nur bei wirksamen Schutzmaßnahmen zulassen beim Schneiden langer Bleche Auflagen benutzen bei Messerwechsel Hilfswerkzeuge des Herstellers benutzen und Betriebsanweisung „Messerwechsel an der Tafelschere“ beachten Persönliche Schutzausrüstung benutzen: schnittfeste Handschuhe Sicherheitsschuhe Gehörschutz |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Anlage bei Mängeln und Störungen stilllegen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Reparaturen nur von Fachpersonal/befähigten Personen durchführen lassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | - Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) - ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur von beauftragtem Fachpersonal/befähigten Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.