| Firma: |  | Betriebsanweisung Kraftbetriebene Werkstattpressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Metallverarbeitung Tätigkeit: Umgang mit kraftbetriebenen Werkstattpressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Quetschen der Finger beim Einbringen des Werkstücks Quetschen der Finger unter dem Presswerkzeug Fuß- und Beinverletzung durch herabfallende schwere Teile Getroffen werden vom herausgeschleuderten Werkstück oder Teilen davon Augenverletzungen durch absplitternde Teile Körperdurchströmung durch schadhafte elektrische Einrichtungen der Presse |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Pressenherstellers beachten Werkstattpresse nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen nur jeweils eine Person an der Presse arbeiten lassen vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung und Funktionskontrolle durchführen Presse nur im ausgeschalteten Zustand einrichten sicherstellen, dass während der Arbeitsphase der Presse keine Gefahr für andere Personen entsteht während der Arbeitsphase der Presse Gegenstände in der umliegenden Fläche des Werkstücks entfernen Arbeits- und Verkehrsbereich freihalten nur zugelassene Zubehörteile des Herstellers verwenden keinen Schmuck tragen eng anliegende Kleidung tragen, offenes Haar z. B. mit einem Haarnetz abdecken Persönliche Schutzausrüstung benutzen: Schutzbrille Sicherheitsschuhe Gehörschutz ggf. Schutzhandschuhe |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Werkstattpresse bei Mängeln und Störungen stilllegen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Reparaturen nur von Fachpersonal/befähigten Personen durchführen lassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten und fachlich geeigneten Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.