| Firma: |  | Betriebsanweisung gemäß § 14 BioStoffV Manuelle Fahrzeugwäsche und Vorwäsche | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: manuelle Fahrzeugwäsche und Vorwäsche |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch (und Umwelt) |  |  |  |
|  | Schäden durch Hautkontakt, z. B. bei Schnitt- oder Schürfverletzungen an den Händen, Einatmen und/oder Verschlucken mit/von im Waschwasser gelösten Biostoffen, wie Pilzen, Bakterien, Viren, Parasiten – insbesondere auch bei Arbeiten mit aufbereitetem Brauchwasser, da dort eine Keimvermehrung möglich ist Kontakt mit dem Fahrzeug durch Fahrzeugbewegungen Einatmen von Motorabgasen, insbesondere bei Dieselfahrzeugen – Stichwort: krebserzeugende Dieselmotor-Emissionen Haut- und Atemwegsreaktionen durch verwendete Reinigungsmittel |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | im Vorwaschbereich nur in Arbeitskleidung aufhalten und nur, wenn unbedingt erforderlich Sicherheits-/Schutzschuhe tragen für gute Raumlüftung sorgen bei stark aerosolträchtigen Arbeiten und unzureichender Lüftung partikelfiltrierende Halbmaske der Klasse FFP2 als Spritzschutz tragen unnötiges Fahren/Rangieren von Fahrzeugen vermeiden Vorwäsche bei abgestelltem Motor durchführen Halle gemäß Reinigungsplan reinigen wasser- und schnittfeste Schutzhandschuhe tragen vor und nach der Arbeit Schutzcreme gemäß Hautschutzplan auftragen am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen und keine Nahrungs- und Genussmittel aufbewahren vor dem Betreten von Pausenräumen Arbeitskleidung im Umkleideraum ablegen, Hände, Arme und Gesicht gründlich waschen nach Arbeitsende duschen Arbeits- und Privatkleidung getrennt aufbewahren Arbeitskleidung wöchentlich oder bei Bedarf wechseln Schutzkleidung bedarfsgerecht pflegen und ersetzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Fahrzeug – wenn möglich – aus dem Bereich herausfahren Arbeitsbereich verlassen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer), Anweisungen abwarten beschädigte Schutzausrüstung sofort ersetzen im Brandfall: Alarm geben, Entstehungsbrände umgehend mit dem Feuerlöscher bekämpfen, Halle verlassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: bei Riss-, Schürf- oder Schnittverletzungen ein bis zwei Minuten Blutung aus der Wunde anregen, dann desinfizieren und verbinden/abdecken Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | sachgerechte Inaktivierung oder Entsorgung von Biostoffen und kontaminierten Gegenständen, Materialien oder Arbeitsmitteln |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.