| Firma: |  | Betriebsanweisung Lagerung von Schrott | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Lagerung von Schrott |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Getroffen werden, z. B. von herabfallendem oder nachrutschendem Schrott, umkippenden Stapeln Schneiden oder Stechen, z. B. an scharfkantigem Material Stolpern, Rutschen, Stürzen, z. B. durch den Arbeits- und Verkehrsbereich einengende Schrottteile, Ölverschmutzungen oder Bodenunebenheiten physische Belastungen, z. B. durch körperliche Schwerarbeit und Zwangshaltungen Gefährdungen durch den Betrieb von Baggern und Ladern sowie Fahrzeugen – siehe hierzu gesonderte Betriebsanweisungen Brand von Lagergut mit hoher Brandlast, z. B. Magnesium- und Aluminiumspäne Explosion von Lagergut, z. B. Treibladungen von Airbags oder teilentleerte Gasflaschen Lärmgefährdung, z. B. durch Umgebungslärm elektrische Gefährdung, z. B. durch schadhafte Anschlussleitungen Gefahren durch die Arbeitsumgebung, z. B. bei fehlendem Witterungsschutz oder nicht angepassten Beleuchtungsverhältnissen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Boxen nicht über die oberen Trennwandkanten hinaus füllen beim Befüllen die Belastbarkeit und Standsicherheit der Trennwände beachten Stapel sicher errichten, d. h. Schlankheit, Neigung, Standsicherheitsfaktor, Tragfähigkeit des Untergrunds sowie äußere einwirkende Kräfte beachten, und Schrottpakete pyramidenförmig lagern Langteile, z. B. Rohre, Träger, liegend lagern oder gegen Umfallen sichern Verkehrswege ausreichend bemessen, z. B. erforderliche Sicherheitsabstände bei Fahrzeugverkehr einplanen zulässige Nutzlasten und Auflasten von Lagergeräten und Behältern, z. B. Paletten, Gitterboxen, nicht überschreiten Lagereinrichtungen, z. B. Kragarm- und Palettenregale, sicher betreiben und z. B. Tragfähigkeiten beachten für Lagergut mit hoher Brandlast, wie Magnesium- und Aluminiumspäne, besondere Vorkehrungen treffen: beispielweise für witterungsgeschützte und ausreichend belüftete Lagerung sorgen und geeignete Löschmittel bereitstellen Verkehrswege sicher erhalten, z. B. sauber und frei halten Gefährdungen im Fahrbereich beachten, z. B. bei Bewegungen von Fahrzeugen Gefährdungen im Arbeitsbereich beachten, z. B. Schwenkbereich des Baggers Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe, Schutzhelm, Warnweste Hautschutzplan beachten schwere Lasten rückengerecht handhaben, d. h. körpernah heben und tragen, Beuge- und Verdrehhaltungen vermeiden und geeignete Hilfsmittel verwenden Beleuchtungseinrichtungen entsprechend der Arbeitsaufgabe benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | aufsichtsführende Person über Störungen im Betriebsablauf und Schäden an Betriebseinrichtungen und Verkehrswegen informieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.