| Firma: |  | Betriebsanweisung Schrottpressen | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Umgang mit Schrottpressen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Quetschen und Scheren durch bewegte Maschinenteile, z. B. durch den sich schließenden Pressendeckel Getroffen werden, z. B. von herabfallenden Schrottteilen beim Befüllen oder herabfallenden Schrottpaketen aus Förderstrecken von Paketpressen Absturz, z. B. vom Aufgabebereich der Paketpressen oder von Zugängen zu Instandhaltungspositionen Stolpern, Stürzen, Rutschen, z. B. durch am Boden liegende Schrottreste oder Ölverschmutzungen Körperdurchströmung durch schadhafte elektrische Einrichtungen Lärmgefährdung, z. B. beim Befüllen und Verladen von Schritt oder durch Maschinen Brand- und Explosionsgefährdung, z. B. durch brennbare oder explosive Stoffe im Schrott |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung beachten Presse vor der Arbeitsaufnahme auf augenfällige Mängel hin prüfen: u. a. Funktionsprobe der Schutzeinrichtungen und der Not-Halt-Einrichtung vor dem in Gang setzen der Presse sicherstellen, dass sich keine Personen in Gefahrenbereichen befinden, z. B. im Bereich des Materialauswurfs an der Auslaufstelle Hohl- und Sprengkörper oder Behälter unbekannten Inhalts nicht verpressen Presse nur vom dafür vorgesehenen Steuerplatz aus bedienen Arbeits- und Verkehrsbereiche freihalten, z. B. herabgefallene Schrottteile verräumen und Ölverschmutzungen beseitigen Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe und Gehörschutz |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Störungen entsprechend Betriebsanleitung beheben kann die Störung demnach nicht beseitigt werden: Presse stillsetzen und gegen unbefugtes und irrtümliches Wiedereinschalten sichern Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.