| Firma: |  | Betriebsanweisung Sortierung von Schrott | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Sortierung von Schrott |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Getroffen werden, z. B. von herabfallendem/nachrutschendem Schrott oder umkippenden Stapeln Schneiden oder Stechen, z. B. an scharfkantigem Material Stolpern, Rutschen, Stürzen, z. B. durch den Arbeits- und Verkehrsbereich einengende Schrottteile, Ölverschmutzungen oder Bodenunebenheiten Eingezogen werden, z. B. an Umlenk- oder Tragrollen von Bandförderern physische Belastungen, z. B. durch körperliche Schwerarbeit und Zwangshaltungen Gefährdungen durch den Betrieb von Baggern, Ladern und Fahrzeugen – siehe hierzu gesonderte Betriebsanweisungen Gefährdung durch Gefahrstoffe und radioaktive Strahlung, z. B. bei Behältnissen unbekannten Inhalts Explosion durch Sprengkörper im Schrott Lärmgefährdung, z. B. beim Einsatz handgeführter Maschinen oder durch Umgebungslärm elektrische Gefährdung, z. B. durch schadhafte Anschlussleitungen oder Geräte Gefahren durch die Arbeitsumgebung, z. B. bei fehlendem Witterungsschutz und nicht angepassten Beleuchtungsverhältnissen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Sortierarbeiten nur von einem sicheren Standplatz aus durchführen Schrottteile und Schrotthaufen nicht betreten bzw. besteigen Schrottteile vorsichtig aus Schrotthaufen lösen Gefährdungen im Fahrbereich, z. B. Bewegungen von Fahrzeugen, beachten Gefährdungen im Arbeitsbereich, z. B. Schwenkbereich des Baggers, beachten Schrottteile beim Schneiden, z. B. mit dem Winkelschleifer, stabilisieren und gegen Um- und Herabfallen sichern für ausreichend großen und standsicheren Arbeitsbereich sorgen Einrichtungen gegen Witterungseinflüsse benutzen Fallgeräusche beim manuellen Sortieren vermeiden Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Sicherheitsschuhe, schnittfeste Handschuhe, Schutzhelm, Gehörschutz und Warnweste Hautschutzplan beachten schwere Lasten rückengerecht handhaben, d. h. körpernah heben und tragen, Beuge- und Verdrehhaltungen vermeiden und geeignete Hilfsmittel verwenden Beleuchtungseinrichtungen entsprechend der Arbeitsaufgabe benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | aufsichtsführende Person über Störungen im Betriebsablauf und Schäden an Betriebseinrichtungen, wie z. B. fehlende oder defekte Schutzeinrichtungen an Bandförderern, informieren beim Auffinden explosionsverdächtiger Gegenstände: Arbeit sofort einstellen und Fundstelle absperren und markieren und Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.