| Firma: |  | Betriebsanweisung Annahme von Schrott | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Annahme von Schrott und Kontrolle bei der Anlieferung |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Stolpern, Aus- und Abrutschen, Umknicken, Stürzen oder Abstürzen beim Besteigen der Fahrzeugaufbauten Stechen, Schneiden, Reißen bei der Kontrolle des angelieferten Materials An-/Überfahren werden beim Rangieren und Rückwärtsfahren Quetschen oder Einklemmen beim Öffnen und Schließen der Behälter Gefahr von Brand, Verpuffung, Explosion, Vergiftung oder Verätzung durch Spreng- und Hohlkörper sowie Gefahrstoffe im Schrott Strahlung durch radioaktive Bestandteile im Schrott Bedrohung und körperliche Gewaltanwendung bei Raubüberfällen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | keine gefährlichen Gegenstände annehmen nur geeignete Aufstiege, Treppen und Laufstege verwenden Verkehrswege regelmäßig reinigen und umherliegende Schrottteile entfernen geeignete Arbeitskleidung tragen – Jacke, lange Hose Persönliche Schutzausrüstung benutzen, d. h. Industriehelm, Warnweste, Sicherheitsschuhe S3 sowie schnitt- und stichfeste Handschuhe nur mit Einweiserin bzw. Einweiser rangieren und rückwärtsfahren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei: schadhaften Behältern/Containern Fremdkörpern im Schrott, z. B. Spreng- und Hohlkörpern, Gefahrstoffen, Tierkadavern radioaktiven Bestandteilen, zusätzlich Fundstelle bzw. Bereich von 10 m um das Fahrzeug absperren Raubüberfällen bei gefährlichen Bestandteilen im Schrott: Arbeit sofort einstellen, Fundstelle absperren Arbeit erst nach Freigabe durch die Führungskraft wieder aufnehmen bei Raubüberfällen: Ruhe bewahren und keine Gegenwehr leisten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen gefährliche Gegenstände nur durch beauftragte, fachkundige Personen entsorgen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.