| Firma: |  | Betriebsanweisung Bagger und Lader | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Umgang mit Baggern und Ladern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | unkontrollierte Bewegung des Baggers oder Laders durch unsachgemäße Handhabung Umsturz des Baggers oder Laders An- bzw. Überfahren, Einquetschen bei Fahr-/Schwenkbewegungen des Baggers oder Laders Getroffen werden von herabfallenden oder wegfliegenden Schrotteilen Abstürzen beim Auf- und Abstieg vom Bagger oder Lader Abstürzen bei Wartungs- oder Reparaturarbeiten auf dem Bagger oder Lader Explosion z. B. durch Sprengkörper im Schrott Brand durch brennbare Stoffe im Schrott elektrische Gefährdung, z. B. durch Freileitungen im Außenbereich Lärmgefährdung, z. B. beim Einfüllen und Verladen von Schrott oder durch Maschinen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | am Einsatzort vorgehaltene Betriebsanleitung beachten, z. B. zur Verwendung von Anbaugeräten Geräte vor der Arbeitsaufnahme auf augenfällige Mängel hin prüfen für Bagger je nach Arbeitseinsatz die Abstützungen zur Stabilisierung benutzen Geräte nicht durch zu schwere Schrotteile überlasten Bagger im Hebezeug-Betrieb nur mit erforderlichen Sicherheitseinrichtungen einsetzen Personen aus Schwenk- und Fahrbereichen der Geräte fernhalten Lasten grundsätzlich nicht über Personen hinweg bewegen Geräte nur mit abgesenkter Arbeitseinrichtung verfahren keine Personenmitnahme mit den Geräten zulassen – Ausnahme: auf vorgesehenen Plätzen keine explosionsverdächtigen Gegenstände mit der Arbeitseinrichtung aufnehmen nur bei abgesichertem Fahrbereich oder mit Einweiserin bzw. Einweiser rückwärtsfahren Sicherheitsabstand zu spannungsführenden Leitungen einhalten – mindestens 5 m bei unbekannter Spannung Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Warnweste, Sicherheitsschuhe, Gehörschutz Kabinentür des Geräts geschlossen halten zur Vermeidung von z. B. Lärm- oder Staubeinwirkung nur die dafür vorgesehenen Aufstiege und Haltegriffe benutzen, nicht herabspringen bei Betriebsende: Lastaufnahmemittel absenken, Bremsen feststellen, gegen unbefugtes Benutzen sichern |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei Mängeln, die die Sicherheit gefährden, die Geräte stillsetzen und sichern beim Auffinden explosionsverdächtiger Gegenstände: Arbeit sofort einstellen Fundstelle absperren und markieren Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.