| Firma: |  | Betriebsanweisung Manuelle Zerlegung von Bildschirm- und anderen Elektrokleingeräten | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Manuelle Zerlegung von Bildschirm- und anderen Elektrokleingeräten |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | sich schneiden oder stechen insbesondere an Händen, Armen und Füßen durch scharfkantige Geräteteile oder Scherben Quetschen der Hände, Arme und Füße beim Bewegen größerer Altgeräte Stolpern, Stürzen und Ausrutschen durch umherliegende/-stehende Geräte oder Teile oder verstellte Verkehrswege elektrische Körperdurchströmung, z. B. beim Einsatz elektrisch betriebener Handmaschinen Getroffen werden von unkontrolliert wegspringenden oder zerberstenden Geräteteilen Hörschäden durch Lärm bei Demontagearbeiten oder beim Werfen von Teilen oder Geräten Gesundheitsschäden durch Hautkontakt mit oder Einatmen von Gefahrstoffen und Stäuben, die beim Zerlegen der Geräte freigesetzt werden, z. B. Quecksilber, Cadmium, Blei oder Nickel Überlastung des Bewegungsapparats durch häufige Hebevorgänge |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | für ausreichende Beleuchtung sorgen nur geeignete und geprüfte Werkzeuge und Handmaschinen benutzen Geräte und abgebaute Geräteteile nicht werfen Verkehrs-, Arbeits- und Bewegungsflächen freihalten zerstörungsfrei demontieren und Hämmer nur im Ausnahmefall einsetzen Straßen- und Arbeitskleidung getrennt aufbewahren am Arbeitsplatz nicht essen oder trinken wegen möglicher Staubaufwirbelung keine pneumatisch betriebenen Schrauber einsetzen Staubablagerungen nicht abblasen; nur mit staubbindenden Mitteln kehren Arbeitsplätze mindestens einmal täglich mit Industriestaubsauger der Kategorie H absaugen Gase und Dämpfe an der Entstehungsstelle absaugen und gefahrstoffhaltige Bauteile nach dem Ausbau in verschließbaren Kunststoffbehältern lagern Hebe- und Transporthilfen benutzen Persönliche Schutzausrüstung entsprechend der Gefährdungsbeurteilung benutzen Beim Umgang mit quecksilberhaltigen Leuchtmitteln ist zusätzlich zu beachten: Arbeiten nur an Arbeitsplätzen mit technischer Lüftung ausführen Aktivkohlefilter regelmäßig warten, rechtzeitig austauschen und ordnungsgemäß entsorgen; Anzeige für die Überschreitung der Beladekapazität beachten zerbrochene Beleuchtungsröhren ausschließlich in gekennzeichneten und verschließbaren Behältern lagern Glasbruch mit Kehrbesen und -schaufel aufnehmen und in speziellen Behältern lagern Kehrbesen und -schaufeln ausschließlich für diesen Zweck verwenden und entsprechend kennzeichnen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Störungen im Betriebsablauf und Schäden an Betriebseinrichtungen, wie z. B. fehlende oder defekte Werkzeuge oder Absaugung, der Führungskraft (Name) melden (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.