| Firma: |  | Betriebsanweisung Querstromzerspaner | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Umgang mit Querstromzerspanern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Getroffen werden, z. B. von weggeschleuderten Schrottteilen aus der Einlauföffnung oder aus dem Baggergreifer, von herabfallenden Schrottteilen oder von herausschießendem Hydrauliköl aus defekten Leitungen bei Instandhaltungsarbeiten Abstürzen, z. B. von ungesicherten/unzulässigen Aufstiegen und erhöhten Arbeitsplätzen bei Instandhaltungsarbeiten, in Bodenvertiefungen zur Aufnahme der Fördertechnik oder von Leitern Stolpern, Rutschen, Stürzen, z. B. durch umherliegende Schrottteile, Vereisungen auf Treppen und Podesten oder Verunreinigungen durch Schmiermittel Quetschen und Scheren, z. B. durch um- und herabfallende, ungesicherte Anlagenteile oder durch Werkzeuge elektrische Körperdurchströmung, z. B. durch defekte Anschlusskabel Erfasst oder Eingezogen werden, z. B. an Auflaufstellen der angeschlossenen Fördertechnik Lärmgefährdung, z. B. durch Befüll- und Rotorbetriebsgeräusche, weitere Maschinen, Umgebungsgeräusche von Baggern oder durch die angeschlossene Fördertechnik Brand- und Explosionsgefahr, z. B. durch brennbares Material am Schrott oder beim unzulässigen Zerkleinern von Hohl- und Sprengkörpern Gefahren durch die Arbeitsumgebung, z. B. bei fehlendem Witterungsschutz oder nicht ausreichend dimensionierten Arbeits- und Verkehrsbereichen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten alle Schutzeinrichtungen und Schalteinrichtungen mit Sicherheitsfunktion vor Arbeitsbeginn kontrollieren, z. B. Not-Halt- und Hauptschalter der Anlagensteuerung Querstromzerspaner auf Beschädigungen und Störungen hin prüfen Zerkleinerungsarbeiten nur mit wirksamen Schutzeinrichtungen gegen zurückgeschleuderte Schrottteile vornehmen, z. B. Gummilamellen vor der Einlauföffnung oder Einhausungen Herstellervorgaben zur Art des zu zerkleinernden Materials beachten Zutrittsverbote zu Gefahrbereichen beachten, dies betrifft z. B. Baggerschwenkbereich, Zuführschurre, Aufgabeband, Aufstiege zu und Wartungsplattformen am Querstromzerspaner während des Betriebs sowie eventuelle Gefahrbereiche der angeschlossenen Förder- und Sortiereinrichtungen Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Schutzhelm, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe und Handschuhe nur geeignete Hydrauliköle und Schmiermittel einsetzen, Ölleckagen beachten Anlage bei Arbeitsende gegen unbefugte Inbetriebnahme sichern |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei Auffinden von Sprengkörpern/geschlossenen Hohlkörpern: Arbeit sofort unterbrechen, Fundstelle kennzeichnen und absperren, aufsichtsführende Person informieren bei Störungen am Zerkleinerer oder den peripheren Anlagen, z. B. Förder- und Separatiertechnik, und auch bei Störungen im Bereich der Hydraulik- oder elektrischen Steuerungsanlage: Arbeitsmittel/Anlage durch Abschalten des Hauptschalters außer Betrieb nehmen sowie gegen irrtümliches und unbefugtes Wiedereinschalten sichern; bei erforderlichen Bewegungen der Anlage Steuerung vor Ort Gefahrbereiche gegen unbefugten Zutritt sichern weisungsbefugte, aufsichtsführende Person einsetzen und reibungslose Kommunikation aller Beteiligten sicherstellen Reparaturmaßnahmen und Störungsbeseitigung nur durch fachkundige Personen vornehmen lassen Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Hydraulikanlage nach Herstellerangaben überprüfen Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.