| Firma: |  | Betriebsanweisung Stetigförderer | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Umgang mit Stetigförderern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Eingezogen werden der Hände, Arme oder des ganzen Körpers an Antriebs- und Umlenktrommeln oder Spannstationen Erfasst/Gequetscht werden an Tragrollen unterhalb von Leitblechen sowie an Untergurtrollen Getroffen werden von herabfallendem Fördergut Stolpern, Stürzen, Rutschen, z. B. durch herumliegende Materialreste, Feuchtigkeit am Boden oder lose am Boden liegendes Fördergut Körperdurchströmung durch schadhafte elektrische Einrichtungen am Förderer Gesundheitsschäden durch Lärmeinwirkungen, z. B. Maschinenlärm oder Aufprallgeräusche beim Beschicken/Leeren des Förderers Gefahren durch die Arbeitsumgebung, z. B. bei nicht ausreichend dimensionierten Arbeits- und Verkehrswegen |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Stetigförderer nur bestimmungsgemäß verwenden; nicht auf Förderbändern mitfahren Betriebsanleitung des Herstellers beachten Stetigförderer nur an den vorgesehenen Übergängen, z. B. Brücken, übersteigen Arbeiten nur von sicherem Stand aus ausführen, z. B. auf Arbeitsbühne, Hubarbeitsbühne, Gerüst oder fahrbarem Arbeitsgerüst vor dem Einschalten sicherstellen, dass sich keine Personen im Gefahrbereich befinden Laufstege und Arbeitspodeste von herabgefallenem Fördergut freihalten Kopfschutz/Helm tragen, wenn das Herabfallen von Fördergut nicht ausgeschlossen werden kann |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei Störungen und Reparaturen: Stetigförderer abschalten und gegen irrtümliches Einschalten sichern; elektrische Antriebe vom Netz trennen und sichern Arbeiten zur Reparatur oder Störungsbeseitigung nur durch befähigte Personen durchführen lassen nach der Reparatur/Störungsbeseitigung alle Schutzeinrichtungen wieder anbringen, Förderer erst dann wieder einschalten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen regelmäßige Prüfungen und Sichtkontrollen (Intervall) durchführen: des Stetigförderers, z. B. zur Funktionsfähigkeit des Abstreifers der Not-Halt-Einrichtungen, z. B. Reißleinen der Schutz- und Warneinrichtungen, wie z. B. der Anlaufwarnung |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.