| Firma: |  | Betriebsanweisung Fahrzeuge mit Absetz- und Abrollbehältern | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Schrotthandel Tätigkeit: Umgang mit Fahrzeugen mit Absetz- und Abrollbehältern |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Getroffen werden, z. B. von herabfallenden oder wegfliegenden Schrottteilen oder unter Ladungsdruck stehenden Behältertüren und Verschlusshebeln Angestoßen werden, z. B. beim Umstürzen des Fahrzeugs durch Verlust der Standfestigkeit An- bzw. Überfahren/Einquetschen, z. B. bei Fahr-, Abroll- oder Absetzbewegungen elektrische Gefährdung, z. B. durch Freileitungen im Außenbereich Abstürzen beim Auf- und Absteigen, z. B. beim Anbringen der Ladungssicherungen Gefährdung durch Gefahrstoffe und radioaktive Strahlung, z. B. in Behältnissen unbekannten Inhalts Lärmgefährdung, z. B. beim Verladen und Abkippen von Schrott |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten Fahrzeug und Behälter vor der Arbeitsaufnahme auf augenfällige Mängel hin prüfen, z. B. Aufnahmehaken, Aufnahmebügel, Zentralverschluss, Aufnahmezapfen, Anschlagketten und Aufstiege Hubarme und Teleskopausschubarme vor Fahrtbeginn in Transportstellung bringen Sicherheitsabstand zu spannungsführenden Leitungen einhalten – mindestens 5 m bei unbekannter Spannung beim Öffnen von Abrollbehältern die Verschlussreihenfolge beachten beim Aufnehmen, Absetzen und Kippen von Absetzbehältern die Abstützungen am Lkw benutzen und die Tragfähigkeit des Untergrunds beachten ausschließlich die Außensteuerung beim Absetzen und Aufnehmen von Absetzbehältern benutzen vor dem Aufnehmen gleichmäßige Beladung der Behälter überprüfen beim Kippen von Absetzbehältern Schüttfähigkeit der Ladung beachten zulässige Nutz- und Achslasten des Fahrzeugs beachten keine Schrägaufnahme von Behältern durchführen nur bei abgesichertem Fahrbereich oder mit Einweiserin bzw. Einweiser rückwärtsfahren Personen aus Gefahrbereichen fernhalten, z. B. beim Absetzen oder Kippen Anhänger vor dem Kuppeln gegen Wegrollen sichern, nicht auflaufen lassen Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z. B. Sicherheitsschuhe, Warnweste, Handschuhe nur die dafür vorgesehenen Aufstiege und Haltegriffe benutzen, nicht herabspringen Maßnahmen zur Ladungssicherung durchführen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei sicherheitsgefährdenden Mängeln am Fahrzeug bzw. an den Behältern: Fahrzeug stillsetzen bzw. Behälter nicht benutzen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltungsarbeiten nur im dafür vorgesehenen Umfang und von hierzu beauftragten, fachkundigen Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.