| Firma: |  | Betriebsanweisung Regalbediengeräte | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Betrieb von Regalbediengeräten (RBG) |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verletzung von Personen Beschädigung von Gegenständen/Einrichtungen Prellungen und Brüche durch Herabfallen von Lasten Quetschgefahr zwischen Regalbediengerät und festen Teilen der Umgebung Absturzgefahr bei der Störungsbeseitigung Anfahren von Personen in der RBG-Gasse |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Täglich vor Arbeitsbeginn: Regalbediengerät auf erkennbare Sicherheitsmängel an Bremsen der Fahr- und Hubbewegungen, an Warneinrichtungen sowie Schutzeinrichtungen an Zugangs- und Übergabestellen kontrollieren Beim Betrieb: Regalbediengerät nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen; Mindestalter 18 Jahre, Jugendliche über 16 Jahre nur unter Aufsicht Sicherheitsschuhe tragen das Betreten des Lastaufnahmemittels sowie die Mitnahme und das Auf- und Abwärtsbefördern von Personen auf dem Lastaufnahmemittel ist nur im vorgegebenen Modus zulässig – siehe Betriebsanleitung Lasten so laden, dass sie nicht herabfallen oder sich verschieben können nicht unter Alkohol, Drogen und Medikamenteneinfluss fahren – auch Restalkohol berücksichtigen nicht ordnungsgemäß gepackte Lasten sowie Ladeeinheiten mit beschädigten Paletten oder Behältern nicht einlagern Steuerstand bei Normalbetrieb nur an der dafür vorgesehenen Stelle betreten und verlassen Steigleiter nur mit PSA gegen Absturz begehen Regale nur mit PSA gegen Absturz und Schutzhelm mit Kinnriemen einsteigen nach dem Ansprechen einer Sicherheitseinrichtung, z. B. Schlaffseilschalter oder Notendhalteinrichtung, Ursache für das Ansprechen ermitteln; Anlage erst nach Klärung der Ursache und Wiederherstellung der ordnungsgemäßen Funktion der Sicherheitseinrichtung erneut in Betrieb nehmen Beim Verlassen des Regalbediengeräts: Schlüssel abziehen zur Sicherung gegen unbefugte Benutzung |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Konzept und Vorgaben zur Störungsbeseitigung beachten und ggf. anpassen bei nicht unmittelbar behebbaren sicherheitsrelevanten Störungen: Regalbediengerät nicht weiter benutzen und gegen weitere Benutzung sichern Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: im Vorfeld sollte ein Rettungskonzept erarbeitet worden sein für im Auffanggurt hängende Personen; die Rettung muss geübt worden sein Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch hiermit beauftragte befähigte Personen durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.