| Firma: |  | Betriebsanweisung Druckluftnagler | Stand: TT.MM.YY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Werkstatt, Palettenreparatur Tätigkeit: Reparatur von Europaletten mit Druckluftnagler |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Getroffen werden von unkontrolliert bewegten Teilen wie Nägel oder Holzsplitter unbeabsichtiges Auslösen des Druckluftnaglers Rückschlag des Druckluftnaglers Gesundheitsschäden durch Hand-Arm-Vibrationen Gehörschäden durch Lärmeinwirkung |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Herstellers beachten, insbesondere die Art der Auslösesicherung Druckluftnagler erst nach theoretischer und praktischer Unterweisung verwenden Kein selbstständiges Benutzen durch Jugendliche maximalen Betriebsdruck des Druckluftnaglers nicht überschreiten Magazin vor dem Anschließen an die Druckleitung leeren nur die vom Hersteller angegebenen Nägel im Magazin verwenden nur Druckluft und auf den zulässigen Betriebsdruck zugelassene Druckluftschläuche verwenden Augen-, Gehör- und Fußschutz tragen Druckluftnagler nach Verwendung von der Druckluftleitung trennen und das Magazin leeren Funktionsprüfung der Auslösesicherung durchführen Transport nur im abgekuppelten, druckfreien Zustand durchführen Druckluftnagler sicher ablegen, so dass die Auslösesicherung nicht unbeabsichtigt auslösen kann, z.B. weil das Gerät angelehnt wird oder hängen bleibt Druckluftnagler niemals auf sich selbst oder andere richten, z. B. beim Füllen des Magazins bei Verwendung immer seitlich zum Druckluftnagler stehen aufgrund der Rückschlaggefahr Gefahrenbereich definieren und beachten |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei Störung den Druckluftnagler abkuppeln, d. h. druckfrei schalten Magazin entleeren erst dann Fehler suchen ggf. Hersteller hinzuziehen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Reparaturen ausschließlich vom Hersteller oder durch vom Hersteller geschultes Personal durchführen lassen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.