| Firma: |  | Betriebsanweisung Fritteusen und Fettbackgeräte | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Befüllen, Bedienen und Reinigen von Fritteusen und Fettbackgeräten |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Verbrennungen oder Verbrühungen durch: heißes Fett Fettdünste Fett- und Ölbrände heiße Oberflächen Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen Brandgefahr durch überhitztes Fett |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Fettbackgeräte und Fritteusen nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen arbeitstäglich nach dem ersten Ingangsetzen die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen, z. B. von Regelthermostat und Absaugeinrichtung, kontrollieren Befüllen: vor dem Befüllen einer Frittiereinrichtung sicherstellen, dass das Becken trocken, die Fett-/Ölablassvorrichtung geschlossen, die Heizeinrichtung abgeschaltet und frei von abgelagerten Rückständen ist Heizeinrichtung erst in Betrieb nehmen, wenn das Fett-/Ölbecken bis zur unteren Füllmarke gefüllt, mindestens aber die Heizfläche der Heizeinrichtung vollkommen von Fett/Öl umgeben ist Stangen- oder Blockfett zunächst in einem geeigneten Behälter, z. B. Topf, verflüssigen und erst dann in das Becken einfüllen Becken maximal bis zur oberen Füllmarke befüllen Bedienen: Körbe langsam in das heiße Fett/Öl eintauchen bzw. herausnehmen keine zu nassen Lebensmittel in das heiße Fett/Öl einbringen Fettbackgeräte und Fritteusen nur bewegen, wenn das Fett/Öl erkaltet ist oder das Becken zuvor mit einem dicht schließenden Deckel fest verschlossen wurde arbeitsplatzbezogene Arbeitskleidung und Schuhwerk tragen verschüttetes oder herabtropfendes Fett/Öl sofort beseitigen Frittiereinrichtung mit geeignetem Deckel verschließen, sofern die Arbeiten beendet oder unterbrochen sind, aber sich noch heißes Fett/Öl darin befindet Ablassen und Transportieren von Fett/Öl: beim Ablassen von Fett/Öl und Filtern geeignete Handschuhe aus wärmeisolierendem Material mit langen Stulpen benutzen heißes Fett/Öl nur in hitzebeständige, verschließbare Behälter ablassen abgelassenes Fett/Öl nur in geschlossenen Behältern bzw. nach ausreichender Abkühlung transportieren Reinigen: sicherstellen, dass sich im Becken kein heißes Fett/Öl mehr befindet abgelassenes heißes Fett/Öl aus dem Arbeitsbereich entfernen sicherstellen, dass die Heizeinrichtung während der Reinigung nicht eingeschaltet werden kann keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden Bedienungsanleitung des Herstellers und die entsprechende Betriebsanweisung beachten Absaugeinrichtung entsprechend den Einsatzbedingungen reinigen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | bei sicherheitsrelevanten Störungen, z. B. Ausfall eines Thermostats, Gerät nicht weiter betreiben Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) bei Fettbränden: Fettbrandlöscher benutzen – auf keinen Fall mit Wasser löschen! |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | - Erste Hilfe leisten: - Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) - Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) - (Notrufnummern) - ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?) Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | Instandhaltung nur durch hierzu beauftragte fachkundige Personen bzw. Fachfirmen durchführen lassen verbrauchtes Fett gemäß innerbetrieblichem Entsorgungsplan entsorgen |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.