| Firma: |  | Betriebsanweisung Schweiß- und Schneidarbeiten | Stand: TT.MM.JJJJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| Betrieb: Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tätigkeit: Schweiß- und Schneidarbeiten in brandgefährdeten Bereichen |  |  |  |  |
|  | # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Anreicherung des Arbeitsbereichs durch Brenngas Wärmeübertragung durch das Werkstück in angrenzende Arbeitsbereiche Gefahr durch abtropfende oder wegfliegende heiße oder glühende Werkstoff- oder Schlackepartikel Austreten von Sekundärflammen aus nicht verschlossenen Öffnungen und Rohrleitungen Brandentstehung durch Schwelbrände |  |  |  |
|  | # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Arbeiten mit Auftraggebenden abstimmen Informationen über Brandschutz- und Brandmeldeeinrichtungen beschaffen brandgefährdeten Bereich festlegen und kennzeichnen, Verkehrswege freimachen Arbeiten erst nach schriftlicher Genehmigung – mit Schweißerlaubnisschein – durchführen alle brennbaren Gegenstände und Einrichtungen entfernen, z. B. Stoffe und Abfälle alle brennbaren Einrichtungen mit feuerfesten Decken, Matten, Platten oder feuchten Sand abdecken Decken- und Wandöffnungen wie Fugen, Ritzen, Kabelkanäle oder Rohrleitungen abdecken Arbeitsbereich sowie angrenzende Räume zur Vermeidung der Brandentstehung überwachen Arbeitsbereich sowie angrenzende Räume wiederkehrend kontrollieren |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall |  |  |  |
|  | Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer) Arbeiten einstellen und Löschversuch unternehmen Personen im Arbeitsbereich warnen Feuerwehr alarmieren bzw. Feueralarm veranlassen |  |  |  |
|  | # Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe |  |  | Notruf: 112 |
|  | Erste Hilfe leisten: Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?) Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern) (Notrufnummern) besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen: brennende Kleidung mit Löschdecke bedecken Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren |  |  |  |
|  | # Instandhaltung, Entsorgung |  |  |  |
|  | (hier bei Bedarf Eintragungen vornehmen) |  |  |  |

Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.